河南检察职业学院智慧教室改造项目

招标文件

采购编号：豫财招标采购-2025-1444

采   购   人：河南检察职业学院

集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2025年11月

目 录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知前附表	6

第三章 投标人须知	13

第四章 资格证明文件格式	34

第五章 投标文件格式	43

第六章 项目需求及技术要求	60

第七章 评标方法和标准	147

第八章 政府采购合同	152

第九章 附件	171

第一章 投标邀请

河南检察职业学院智慧教室改造项目-公开招标公告

项目概况

河南检察职业学院智慧教室改造项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）获取招标文件，并于2025年12月5日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：豫财招标采购-2025-1444

2.项目名称：河南检察职业学院智慧教室改造项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：8599250元

最高限价：8599250元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(1)20250268-1 | 河南检察职业学院智慧教室改造项目 | 8599250 | 8599250 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：河南检察职业学院智慧教室改造项目，共1个包。主要包含：涉及总计110间教室，更新其中97间教室的多媒体教学设备，对其中13个房间进行教室环境改造及多媒体设备建设，并在其中26个教室建设智慧教学录播系统；对教师资料室进行智能化改造，实现自助借阅。项目建设内容包含98寸智慧黑板72台、高清激光投影1：35台、120寸画框幕布35块、物联网黑板38块、高清激光投影2：3台、150寸画框幕布3块、教学扩声主机110台、无线话筒130支、电容有线话筒110支、音箱220台、电子讲桌110台、教师椅110把、物联控制主机110套、智慧物联管理系统1套、计算机主机110台、台式计算机40台、电脑运维管理系统1套、服务器2台、杀毒软件1项、智能应用网关1套、接入交换机110台、汇聚交换机1台、教学监控摄像头240台、教学监控磁盘阵列1台、智慧课堂录播主机26台、教师摄像机26台、学生摄像机26台、课程资源门户平台1套、教学督导考评系统1套、AI学情分析1套、自助借还机2台、管理系统1套、标签（含资料加工、上架、排架）13万枚、资料室工作站2套、升降式资料箱2台、双通道RFID安全门1套、检索查询一体机2台、门禁闸机（双通道）2套、条码标签打印设备2台、资料打印机3台，及配套装修、安装设施及辅材、集成服务、驻场运维等。

（2）交货期：合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试；

（3）交货地点：河南检察职业学院（郑州市新郑龙湖镇大学园区双湖大道1号）；

（4）质量标准：合格；

（5）质量保证期：5年，从验收合格之日起开始计算。

6、合同履行期限：同交货期。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年11月14日至2025年11月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）

3.方式：投标人使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”，并按网上提示下载投标项目所含格式（.hnzf）的招标文件及资料。注册、登录、下载等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年12月5日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年12月5日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室；“河南省公共资源交易中心”网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目落实节能环保、中小企业扶持、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：河南检察职业学院

地址：郑州市新郑龙湖镇大学园区双湖大道1号

联系人：陈老师

联系电话：0371-69970085

2.集中采购机构信息（如有）

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路12号

联系人：郭老师 余老师

联系方式：0371-65915560

3.项目联系方式

项目联系人：陈泓宇

联系方式：0371-69970085

第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.2 | 采购项目：河南检察职业学院智慧教室改造项目 |
| 1.3 | 采购编号：豫财招标采购-2025-1444 |
| 1.4 | 采购项目简要说明 1.预算金额和最高限价：详见“第一章 投标邀请” 2.招标内容：详见“第一章 投标邀请” |
| 2.2 | 采购人：河南检察职业学院 地址：郑州市新郑龙湖镇大学园区双湖大道1号 联系人：陈老师 联系方式：0371-69970085 邮箱：378280959@qq.com |
| 2.3 | 集中采购机构：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路12号 联系人：郭老师 余老师 联系方式：0371-65915560 邮箱：hnggzyzfcg@163.com |
| 2.6.1 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2.6.2 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 4 | 踏勘现场： （不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 （组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 6.6 | 是否允许联合体投标：否 |
| 16 | 如投标人对多个分包进行投标，按照分包顺序可以中标： 一个包 |
| 17.2 | 资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。 |
| 18.3 | （1）投标报价：货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等一切费用。 （2）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。 |
| 19 | 投标货币：人民币。 |
| 20 | 投标人资格证明文件： （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； （2）2024年度财务审计报告扫描件（要求注册会计师签字并加盖会计师印章）； （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2025年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）投标人关联单位的说明。 （以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。） |
| 24.1 | 投标有效期：从投标截止之日起60天 |
| 26.1 | 加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）电子交易平台加密上传。 |
| 27.1 | 投标截止时间：详见“第一章 投标邀请” |
| 30.1 | 开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登陆不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。 |
| 30.2 | 远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。 |
| 30.3 | 开标时间：详见“第一章 投标邀请” 开标地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 31.3 | 采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。 （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明符合招标文件规定； （2）财务审计报告（2024年度）等材料符合招标文件规定； （3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（自2025年1月1日以来至少一个月）； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力符合招标文件规定； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定； （6）信用查询记录符合招标文件规定； （7）不同投标人单位负责人不是同一人或者未存在直接控股、管理关系； （8）非联合体投标。 |
| 31.4 | 信用记录：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文的要求，采购人将在投标截止时间后当天在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查或评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查或评审依据。 |
| 32.1 | 评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 35.4 | 节能环保政策： （1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品； （2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购； （3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 35.5 | 投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。 |
| 35.6 | 投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。 |
| 36.1 | 中小企业扶持： 货物制造商全部为小型或微型企业的，对投标人报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）。 本采购项目所属行业：“第六章 项目需求及技术要求”。 |
| 37.1 | 评标方法：综合评分法。 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。 |
| 38 | （1）根据评审后得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。 （2）评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。 |
| 41.1 | 中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》 |
| 44 | 数量追加范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |
| 46 | - 履约保证金：履约保证金为合同金额的5%； 2、缴纳时间：中标人需在合同签订后10日历天内向采购方缴纳； 3、交纳方式：以电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式； 4、履约保证金的退还：采购人于项目验收通过后15日历天内无息退还中标人履约保证金。 |
| 48 | 招标代理费：免费。 |
| 49.2 | 投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：一次 |
| 50 | 需要补充的其他内容 |
| 50.1 | （1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。 核心产品：98寸纳米智慧黑板 |
| 50.2 | 付款方式：合同签订后，采购人收到中标人正式有效票据，支付合同总金额的30%；货物到齐后支付合同总金额的30%；交付使用并验收合格，支付合同总金额的40%。 |
| 50.3 | “一号咨询”服务：市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。 |

第三章 投标人须知

## 一、说  明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2采购项目：见“投标人须知前附表”。

1.3采购编号：见“投标人须知前附表”。

1.4采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.定义

2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5 投标人（供应商）：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.6合格投标人：提供资格证明文件并通过资格审查的投标人。

2.6.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.6.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

2.7投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.8货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3.投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.踏勘现场

4.1“投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5.知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

6.联合体投标

6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

7.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.市场主体信息库

（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

（3）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并予以提交。投标人的入库信息不作为评审的依据。

9.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

## 二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1   招标文件共八章，构成如下：

- 投标邀请

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  资格证明文件格式

第五章  投标文件格式

第六章  项目需求及技术要求

第七章  评标方法和标准

第八章  政府采购合同

第九章  附件

10.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

- 招标文件的澄清与修改

11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（zfcg.henan.gov.cn）“河南省公共资源交易网”（hnsggzyjy.henan.gov.cn）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

13.投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14.投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16.招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标无效的风险。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。

17.投标文件编制

17.1投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2投标人在编制投标文件时，涉及到投标人须知前附表中要求的资格审查证明文件，须上传到“资格审查材料”中。

18.投标报价

18.1投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

18.2投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19.投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20.投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21.投标人商务、技术证明文件

21.1投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22.投标函

22.1投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。

22.2下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23.投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

24.投标有效期

24.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标文件无效。

24.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25.投标文件形式和签署

25.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2投标人可登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6其他形式的投标文件一律不接受。

## 四、投标文件的上传

26.投标文件的上传

26.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

27.投标截止时间

27.1投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

27.2采购人和集中采购机构可以按本章第12条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

28.迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

29.投标文件的修改和撤回

29.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

## 五、开标与评标

30.开标

30.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

30.4开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31.资格审查

31.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2合格投标人不足3家的，不得评标。

31.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32.评标委员会

32.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

32.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

33.投标文件的澄清

33.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

34.投标文件的符合性审查

34.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。通过符合性审查的合格投标人不足3家的，项目废标。

34.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5实质上没有响应招标文件要求的投标文件无效，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；

（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35.投标的评价

35.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4节能环保政策

根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求：

（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

（3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（4）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

（5）节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

35.5 正版软件的要求

投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

35.6商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人可填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

36.评标价的确定

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留采购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37.评标结果

37.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38.推荐中标候选人原则及标准

除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

39.保密及其它注意事项

39.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6评标结束后，概不退还投标文件。

## 六、确定中标

40.确定中标人

40.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41.发布中标公告及发出中标通知书

41.1采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

41.2发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。

41.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

42.接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

## 七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。

44.合同授予时追加采购货物数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以增加，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45.签订合同

45.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。

46.履约保证金

中标人应按招标文件的规定向采购人提交履约保证金，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任）。采购人可在按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48.招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49.质疑的提出与接收

49.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

## 八、需要补充的其他内容

50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

51.本文件中的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”“不足”、“超过”、“以外”，不包括本数。

第四章 资格证明文件格式

河南检察职业学院智慧教室改造项目

资格证明文件

采购编号：豫财招标采购-2025-1444

投标人（企业电子签章）：

日期：    年   月   日

目 录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

六、投标人关联单位的说明

七、其他资格证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。

## 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

提供投标人2024年度经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：

1.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2025年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：河南检察职业学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2025-1444的河南检察职业学院智慧教室改造项目的投标,并做出如下承诺：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：河南检察职业学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2025-1444 的河南检察职业学院智慧教室改造项目的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

说明：

1.投标人应按照相关法规规定如实做出说明。

2．按照招标文件的规定加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

六、投标人关联单位的说明

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加本次招标采购活动，       （填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。

说明：投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

## 七、其他资格证明文件

说明：

1.应提供要求的其他资格证明文件。

2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

第五章 投标文件格式

河南检察职业学院智慧教室改造项目

投标文件

采购编号：豫财招标采购-2025-1444

投标人（企业电子签章）：

日期：    年   月   日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、投标报价表格

四、企业声明函

五、商务条款偏离表

六、技术规格偏离表

七、综合证明文件

八、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

九、其他文件

一、投标函

致： 河南检察职业学院

我们收到了采购编号为 豫财招标采购-2025-1444 的 河南检察职业学院智慧教室改造项目采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

（1）愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元），投标有效期 60 天。

（2）如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

（3）我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

（5）我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（6）我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

（7）我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

（9）我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

（10）我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

（11）除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标文件中提供虚假材料。

（12）                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：    年  月  日

二、法定代表人身份证明书

致: 河南检察职业学院

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任   （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

| 法定代表人身份证（人像面） | 法定代表人身份证（国徽面） |
| --- | --- |

注：自然人投标的无需提供。

三、投标报价表格

### 1. 投标主要内容汇总表

| 采购编号：豫财招标采购-2025-1444 |  |  | 金额单位：元人民币 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 | 河南检察职业学院智慧教室改造项目 |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |
| 投标总报价（小写） |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 交货地点 | 河南检察职业学院（郑州市新郑龙湖镇大学园区双湖大道1号） |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 质量保证期 | 年，从验收合格之日起开始计算 |  |  |
| 投标保证金 | 0元 |  |  |
| 投标有效期 | 从投标截止之日起60天 |  |  |
| 付款方式 | 满足招标文件要求 |  |  |
| 合同条款 | 满足招标文件要求 |  |  |
| 其他声明 |  |  |  |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：    年  月  日

2. 投标分项报价表

| 采购编号：豫财招标采购-2025-1444 | 金额单位：元人民币 |
| --- | --- |

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 产地 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

注:  格式可自拟。

## 四、企业声明函

中小企业声明函（货物）

（属于小型、微型企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加_河南检察职业学院 的  河南检察职业学院智慧教室改造项目（包号：  ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准见招标文件末附件。

投标人监狱企业声明函

（投标人属于监狱企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函（投标人）

（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为______项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

备注：

1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、中标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函（制造商）

（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为______项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章）：

日　期：

备注：

1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

商品包装和快递包装承诺书

致：河南检察职业学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2025-1444的河南检察职业学院智慧教室改造项目的投标,并做出如下承诺：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）（财办库〔2020〕123号文）的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

## 五、商务条款偏离表

| 采购编号：豫财招标采购-2025-1444 |  |
| --- | --- |

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

日期：    年  月  日

六、技术规格偏离表

| 采购编号：豫财招标采购-2025-1444 |  |
| --- | --- |

| 序号 | 货物名称及伴随服务内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

日期：    年  月  日

## 七、综合证明文件

1.综合实力

根据招标文件要求，提供相关证明材料。（提供相关证明材料扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

2.类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 签订时间 | 项目金额 （万元） | 项目单位 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，后附扫描件。

（2）业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

（3）招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。

八、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

| 节能产品 | 1、优先采购 产品名称 | 品牌、型号 | 制造商 | 认证证书编号 | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优先采购节能产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、强制采购 产品名称 | 品牌、型号 | 制造商 | 认证证书编号 |  | 数量 |  |  | 单价（元） | 合计（元） |
|  | 强制采购节能产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌、型号 | 制造商 | 认证证书编号 |  |  | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） |
|  | 环境标志产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（后附相关认证证书）

填报要求：

1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。

2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《投标分项报价表》一致。

3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。

4、无适用政府采购政策产品，可不填。

九、其他文件

- 项目需求及技术要求

河南检察职业学院智慧教室改造项目需求

- 采购需求基本情况

1、项目名称：河南检察职业学院智慧教室改造项目。

2、项目概况：项目涉及总计110间教室，更新其中97间教室的多媒体教学设备，对其中13个房间进行教室环境改造及多媒体设备建设，并在其中26个教室建设智慧教学录播系统；对教师资料室进行智能化改造，实现自助借阅。项目建设内容包含智慧黑板、激光投影、物联网黑板、画框幕布、教学扩声主机、无线话筒、电容有线话筒、音响、电子讲桌、教师椅、物联控制主机、智慧物联管理系统、计算机主机、台式计算机、电脑运维管理系统、服务器、杀毒软件、智能应用网关、交换机、教学监控摄像头、教学监控磁盘阵列、智慧课堂录播系统、教师资料室智能化设备等，以及相关配套安装设施及辅材。

二、货物清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 节能产品类型 | 环境标志产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98寸纳米智慧黑板 | 台 | 72 | 工业 | 强制节能 | 优先环保 |
| 2 | 高清激光投影1 | 台 | 35 | 工业 | 优先节能 | 优先环保 |
| 3 | 120寸画框幕布 | 块 | 35 | 工业 | / | / |
| 4 | 物联网黑板 | 块 | 38 | 工业 | / | / |
| 5 | 高清激光投影2 | 台 | 3 | 工业 | 优先节能 | 优先环保 |
| 6 | 150寸画框幕布 | 块 | 3 | 工业 | / | / |
| 7 | 教学扩声主机 | 台 | 110 | 工业 | / | / |
| 8 | 无线话筒 | 支 | 130 | 工业 | / | / |
| 9 | 电容有线话筒 | 支 | 110 | 工业 | / | / |
| 10 | 音箱 | 台 | 220 | 工业 | / | / |
| 11 | 电子讲桌 | 台 | 110 | 工业 | / | / |
| 12 | 教师椅 | 把 | 110 | 工业 | / | 优先环保 |
| 13 | 物联控制主机 | 套 | 110 | 工业 | / | / |
| 14 | 智慧物联管理系统 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | / | / |
| 15 | 计算机主机 | 台 | 110 | 工业 | 强制节能 | 优先环保 |
| 16 | 台式计算机 | 台 | 40 | 工业 | 强制节能 | 优先环保 |
| 17 | 电脑运维管理系统 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | / | / |
| 18 | 服务器 | 台 | 2 | 工业 | / | 优先环保 |
| 19 | 杀毒软件 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 | / | / |
| 20 | 智能应用网关 | 套 | 1 | 工业 | / | / |
| 21 | 接入交换机 | 台 | 110 | 工业 | / | / |
| 22 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 工业 | / | / |
| 23 | 教学监控摄像头 | 台 | 240 | 工业 | / | / |
| 24 | 教学监控磁盘阵列 | 台 | 1 | 工业 | / | / |
| 25 | 智慧课堂录播主机 | 台 | 26 | 工业 | / | / |
| 26 | 教师摄像机 | 台 | 26 | 工业 | / | / |
| 27 | 学生摄像机 | 台 | 26 | 工业 | / | / |
| 28 | 课程资源门户平台 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | / | / |
| 29 | 教学督导考评系统 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | / | / |
| 30 | AI学情分析 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | / | / |
| 31 | 自助借还机 | 台 | 2 | 工业 | / | / |
| 32 | 管理系统 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | / | / |
| 33 | 标签（含资料加工、上架、排架） | 万枚 | 13 | 工业 | / | / |
| 34 | 资料室工作站 | 套 | 2 | 工业 | / | / |
| 35 | 升降式资料箱 | 台 | 2 | 工业 | / | / |
| 36 | 双通道RFID安全门 | 套 | 1 | 工业 | / | / |
| 37 | 检索查询一体机 | 台 | 2 | 工业 | / | / |
| 38 | 门禁闸机（双通道） | 套 | 2 | 工业 | / | / |
| 39 | 条码标签打印设备 | 台 | 2 | 工业 | / | / |
| 40 | 资料打印机 | 台 | 3 | 工业 | 强制节能 | 优先环保 |
| 41 | 装修 | 项 | 1 | / | / | / |
| 42 | 集成服务 | 项 | 1 | / | / | / |
| 43 | 驻场运维 | 项 | 1 | / | / | / |

三、技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术详细参数及相关要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98寸纳米智慧黑板 | 1.采用全金属外壳，屏幕边缘圆角包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接线；外观尺寸，宽≥4500mm，高≥1300mm，厚≤110mm； 2.屏幕正面显示为一体化三拼接平面，表面钢化玻璃硬度≥9H，支持防眩光功能，具备智能护眼功能，支持普通粉笔直接书写，带有磁吸功能的板擦教具等可吸附在副屏上； 3.★显示尺寸≥98英寸4K超高清屏幕，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160像素；采用电容触控技术，支持Windows及Android系统中40点或以上触控；支持嵌入式系统版本Android 14以上，内存≥4GB，存储空间≥32GB；提供厂家彩页。 4.内置扬声器，总功率≥60W；内置≥1600万像摄像头，支持输出4K分辨率视频； 5.内置传屏接收模块，不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到显示单元； 6.支持蓝牙，内置无线网卡，支持WiFi6，支持在Android和Windows系统下Wi-Fi无线上网连接； 7.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形； 8.标配一支触控笔； 9.提供所投产品厂商不低于5年质保及免费维修和更换的售后服务承诺函。 | 72 | 台 |
| 2 | 高清激光投影1 | 1.纯激光光源，光源寿命≥20000小时；亮度≥6500流明；分辨率≥1920×1080；对比度≥3,000,000:1；噪声≤35dB（满功率）；3LCD，液晶板尺寸≥0.64英寸；提供具有CMA标识的检测报告扫描件或厂家彩页。 2.全密闭内循环防尘散热系统，无过滤网设计，稳定可靠便于散热；提供厂家彩页或官网截图。 3.镜头投射比1.2-2.0:1，变焦比≥1.6倍，具备镜头位移功能，水平：±29%，垂直：0%-+60%；支持无线投影功能； 4.接口类型：≥1个VGA，≥2个HDMI，≥1个立体声微型音频；≥1个控制串口；≥1个RJ-45 端口，≥3个USB； ≥1个内置HDBaseT接口，可实现100米远距离传输；提供接口照片。 5.具备通过网络进行设备管理、监视、监控及自动检测故障报警等功能； 6.★激光光源模组防尘级别≥IP6X；产品通过一级能效认证；提供具有CMA标识的检测报告扫描件及能效证明。 7.提供所投产品厂商不低于5年质保及免费维修和更换的售后服务承诺函。 | 35 | 台 |
| 3 | 120寸画框幕布 | 1.尺寸：120英寸；幕布采用高清PVC白软幕面，支持4K/3D投影，幕面放射性压纹处理工艺及纳米高清哑光涂层，可有效提高漫反射率及消除太阳效应和闪光点。 | 35 | 块 |
| 4 | 物联网黑板 | 一、硬件要求 1.两块组合设计，上下推拉结构(外框和轨道一体化)，升降结构在黑板竖框内面，书写板下边框配有拉手，整体外径可根据学校实际情况进行调整； 2.采用优质烤漆绿板，涂层硬度≥9H，采用黑板专用无苯万能胶粘结剂，游离甲醛释放量检测结果≤0.015g/kg； 二、软件功能 3.支持 Win10或 Win10以上系统，支持安装包和绿色版两种安装方式，并可搭配公众号、小程序和在线版webapp 同步使用； 4.黑板只需通过一根USB线与计算机主机相连接即可实现现代化教学，可实现粉笔板书同屏、存储等； 5.基于普通黑板、普通白板等任何书写面，将普通粉笔或白板笔实时数字化，自动生成带原笔迹电子化板书，将书写的内容时时同步到教学显示屏上，实现数字化； 6.不需要手动选择设置，自动识别书写笔尖的粗细变化，最大化还原书写体验；可以通过软件设置数字化后的板书粗细，可根据教室大小加粗板书笔迹，方便学生观看；软件可设置书写笔和板擦临界范围，无需手动自动识别为板擦；可以自动屏蔽老师书写时衣袖、手掌的干扰，支持多人同时书写； 7.板面设有快捷键功能，快捷键功能支持双击清屏、实时保存、内容切换、多页展示、颜色选择、重点讲解； 8.支持微信扫描二维码或是输入课堂号进入课堂，可实现实时截取显示屏上的内容，形成课堂笔记进行保存，可随时查看，进行复习； 9.支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习、交流； 10.通过安装客户端软件，可以对黑板板书、电子课件和教师语音进行录制，实现微录播功能； 11.提供所投产品厂商不低于5年质保及免费维修和更换的售后服务承诺函。 | 38 | 块 |
| 5 | 高清激光投影2 | 1.纯激光光源，光源寿命≥20000小时；标准亮度≥8000流明；分辨率≥1920×1080；对比度≥3,000,000:1；3LCD，液晶板尺寸≥0.76英寸；提供具有CMA标识的检测报告扫描件或厂家彩页。 2.全密闭内循环防尘散热系统，无过滤网设计，稳定可靠便于散热；提供厂家彩页或官网截图。 3.为适应各种环境，投影仪具有水平、垂直校正、四角校正、弧形校正功能；具备色调、饱和度、亮度调节功能、支持无线投影功能； 4.投影类型为工程投影机，机器和镜头分离；可根据现场安装环境更换镜头； 5.接口类型：≥2路HDMI 输入接口， ≥1个内置HDBaseT接口，≥1个USB，≥1路控制串口，≥1路RJ45网络接口；≥1路3.5mm音频输出接口；提供接口照片。 6.具备通过网络进行设备管理、监视、监控及自动检测故障报警等功能； 7.提供所投产品厂商不低于5年质保及免费维修和更换的售后服务承诺函。 | 3 | 台 |
| 6 | 150寸画框幕布 | 1.尺寸：150英寸；幕布采用高清PVC白软幕面，支持4K/3D投影，幕面放射性压纹处理工艺及纳米高清哑光涂层，可有效提高漫反射率及消除太阳效应和闪光点。 | 3 | 块 |
| 7 | 教学扩声主机 | 1.≤1U标准机架式设备，集成音频处理及功放于一体，超静音设计，运行工作噪声≤35dB； 2.★≥1路无线话筒输入；≥1路网络麦克风音频输入；≥2路吊麦有线话筒平衡输入，提供48V幻象供电；≥4路音频输入（至少2路采用3.5接口）；≥4路音频输出；≥1个千兆网络RJ45接口；≥2路RS232；≥1路RS-485串行接口；≥2路的弱电IO接口；≥2路USB接口；功率输出≥150W*2路；提供接口照片。 3.★采用高速数字信号处理器，内置自适应音频处理算法，可实现自动校准；回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥ 60dB，收敛速度：≥ 60dB/S，信噪比：≥95dB；频率响应范围：20Hz～20kHz或更宽范围；信号处理延时≤8ms；传声增益提升幅度：≥15dB；增益控制幅度：-12dB - +12dB；信噪比提升≥18dB；提供具有CMA标识的检测报告扫描件。 4.提供有线麦克风、无线麦克风、吊装麦克风三种扩音方式；当无线麦克风和有线麦克风均不开启时，吊装麦克风自动启动；当无线麦克风和有线麦克风开启其中之一时，吊装麦克风应根据现场声音效果自适应选择开启或关闭；吊装麦克风既可扩声又可拾音，可将拾取的话筒声音单独或与多媒体声音一起混合输出给录播设备或录音设备，可用于在线巡课、远程教学等； 5.支持通过控制管理接口与教室中控系统对接，实现中控系统对数字音频处理器的管控； 6.通过吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，且相互不干扰；本地扩音声音清晰响亮、无啸叫，混响时间≤1秒；远程互动声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象； 7.系统须具备自检功能，在上课前对教室内扩声系统进行检测，能够精准的检测出话筒、音箱是否正常，能及时发现故障设备，保障正常教学活动，系统完成自检后平台能够实时显示故障问题；提供具有CMA标识的检测报告扫描件或功能截图。 8.提供所投产品厂商不低于5年质保及免费维修和更换的售后服务承诺函。 | 110 | 台 |
| 8 | 无线话筒 | 1.同一个无线话筒，能在不同的教室接收机上使用，自动进行锁定无线接收信道； 2.具有独立的音量调节按键，具有翻页笔和激光笔功能； 3.★无线麦克风接收器和充电底座采用一体化设计，插入充电座即可实现自动配对，开机即用，具有充电灯光提醒、归还语音提示功能；提供具有CMA标识的检测报告扫描件或功能截图。 4.通过中控可以远程获取无线话筒状态、电池电量及未归还提醒，实现上课开锁、下课后无线话筒插入底座后自动锁定等功能。 | 130 | 支 |
| 9 | 电容有线话筒 | 1.拾音距离≥8米，能够拾取教室内讲台全部区域并能确保该区域声音正常，具有抗手机、电磁、高频干扰能力。频率响应范围：20Hz～20KHz；灵敏度≥-35dB；最大声压级≥130dB；信噪比≥75dB；48V幻象电源供电，内部嵌入数字麦克风软件。 | 110 | 支 |
| 10 | 音箱 | 1.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB），额定阻抗≤8Ω；高音单元≥1吋，低音单元≥4吋；整体尺寸≥195mm*190mm*295mm； 2.总谐波失真（120Hz-20KHz频率范围内）≤3%，特性灵敏度≥88dB，长期最大功率≥60W。提供具有CMA标识的检测报告扫描件。 | 220 | 台 |
| 11 | 电子讲桌 | 1.讲桌采用1.2mm-2.0mm冷轧钢板桌体，整体外观流线型设计，美观大方，正面中部受到不低于170N的冲击力时不会倾倒； 2.讲桌设计尺寸长×宽×高大约为1200mm×650mm×1020mm，高度可根据实际情况定制（结合本次项目内讲台改造），桌面高度合适老师放置教学用品，兼顾站立教学或者坐着操作电脑；讲桌柜体下方设置有标准机柜，机柜容量≥10U； 3.讲桌设置有键盘抽屉，可放置黑板擦、书写笔、键盘和鼠标等，讲桌桌面留有足够空间放置笔记本、教案等物品； 4.讲桌柜体下方预留多处散热孔，可以有效保证讲桌内设备的热量及时散出; 5.讲桌柜体左侧预留电脑主机观察窗口，无需打开柜体的情况下也能正常开关电脑主机； 6.桌面具备防水、耐撞击性、耐磨、防火、防静电，稳定性强、平整又不易变形、无毒无害、绿色环保等特性； 7.桌面内置≥23.8英寸电容触控屏，并支持≥10点同时触控，讲台屏操作系统支持版本不低于Android 11 ； 8.电容触控屏具备防眩光功能，厚度≥2.0mm；具备单独的开关按键，屏幕分辨率≥1920x1080像素，屏幕融合在讲台中，屏幕显示角度可调整，可实现与桌面形成 20°至 80°角度调节，以最佳视角显示教学内容，教师正面授课，录像效果好，提高教学效率；提供具有CMA标识的检测报告扫描件； 9.桌面设置有220V五口电源接口，方便老师接入笔记本电脑等设备； 10.★屏体侧边内置接口:USB接口≥2路;支持接入U盘等设备，可被连接的大屏识别和使用;Type-C接口>1路;HDMI IN接口>1个;支持通过Type-C 或 HDMI IN接口单路连接笔记本，使画面显示在屏幕及连接的大屏上;Type-C 接口支持连接移动桌面系统终端(如平板、笔记本、手机)，支持将移动桌面系统终端画面显示在主屏幕及连接的大屏上并可用于充电；屏体底座内置接口:HDMI IN接口>2个;HDMI OUT接口>1个;USB接口≥4个;RJ45接口>1个;AUDIO OUT接口>1个;RS232接口>1个；提供接口照片。 11.讲台正面丝印学校 LOGO，提供所投产品厂商不低于5年质保及免费维修和更换的售后服务承诺函。 | 110 | 台 |
| 12 | 教师椅 | 1.尺寸：W600mm*D600mm*H850~1050mm。椅壳采用PP材质加玻璃纤维一体注塑成型，椅子座板宽度460mm，椅壳前后深度505mm，坐深460mm；吧圈尺寸：直径420mm ，高50mm，由铝合金一次浇注成型。气压棒行程：200mm，满足不同身高和坐姿，五爪脚由原生尼龙材料一次性浇注成型，配5个万向重力刹车脚轮。所有尺寸偏差±10mm。整张椅子的重金属汞含量符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》Hg≤60。 | 110 | 把 |
| 13 | 物联控制主机 | 一、主机 1.≤2U标准机架式设备，采用超静音设计，运行工作噪声≤35dB； 2.★控制接口：提供≥6路RS232通讯接口，≥1路RS485通讯接口；≥4 路 I/O；≥1路网络控制接口；≥2路RJ45接口，支持12V供电；≥5路220V端口；≥4路单刀双掷开关控制端口,无源干接点输出；音视频接口：具备HDMI视频矩阵，接口符合HDMI2.0标准及以上，提供≥4路HDMI输入，≥5路HDMI输出；音频接口≥1路3.5mm音频输入，≥2路3.5mm立体声音频输出；提供具有CMA标识的检测报告扫描件。 3.具备系统锁定后操作面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作用；需要支持管理平台远程控制解锁上课、刷卡解锁上课、课表自动上课；支持本地课表存储； 4.可编程配置：支持自定义功能键码，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描；支持设备位置绑定；支持固件升级；支持云端配置数据备份;提供功能截图。 二、控制面板 5.▲与物联控制主机为同一品牌； 6.采用铝合金外壳材质，与主机独立，通过网线连接（RJ45 模块接口）主机，实现数据通讯与供电，嵌入式安装在电子讲桌桌面，标配安装固定支架； 7.★支持 Android 11 及以上版本操作系统，≥10 英寸电容触摸屏，处理器≥四核 1.8GHz；内存≥4GB，存储≥16GB，分辨率≥1280*800；对比度≥800:1；≥1路LAN以太网端口（RJ45），≥1个RS485接口，≥1个USB接口，≥1个3.5mm音频输出；提供具有CMA标识的检测报告扫描件。 8.显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义配置； 9.实现一键上课、下课控制，音视频信号一键切换，音量大小控制，录播主机控制等，方便教师操作；支持自定义接入第三方录播系统，根据课堂上下课自动开启或停止录制，录制模式切换，实时拉流预览录制画面或摄像头视频，实时显示视频流状态；可以对录播系统进行画中画、三画面等导播操作切换；提供功能截图。 10.支持IP语音对讲功能，支持SIP协议，具备拾音麦和喇叭，支持分机号码配置，接入IP语音服务器后可实现各教室与控制室 IP 语音通话功能； 11.网络配置、系统服务配置等支持单机web服务和系统web服务自定义配置，无需专用编程工具；支持网络远程配置，支持配置文件云端备份，支持网络云端下发配置和本地下发配置； 12.支持动态二维码显示，和统一身份数据对接后，二维码可用于手机扫码身份权限验证，实现扫码上课；支持密码验证解锁功能，输入正确密码后面板解锁，开启系统；支持教室端信息展示通知信息或者欢迎词，字数不受限； 13.★内置不小于200万像素摄像头，可用于人脸识别身份鉴权、人脸信息采集；支持本地人脸认证，人脸数据存储≥3000张，在断网时本地人脸认证功能可正常开启教室设备；支持与学校人脸数据库对接，人脸数据需支持自动与学校人脸库数据进行周期性同步，为保证容错性，同步周期要求为一周一次全量同步，每天一次增量同步；需要支持学校人脸库信息如有变动时，终端人脸信息数据自动同步；提供具有CMA标识的检测报告扫描件。 14.★需内置蓝牙网关功能，可与蓝牙终端物联模块实现无线通信，对蓝牙终端实时管控、状态监测、集中管理，可实现设定空调定时开关、温度模式调整；提供具有CMA标识的检测报告扫描件。 15.支持嵌入操作说明，触发操作说明按键后可打开电子文档、播放视频； 16.支持通过中控面板的报修按钮选择设备及故障类型后提交报修信息到智慧物联网管理系统； 17.提供所投产品厂商不低于5年质保及免费维修和更换的售后服务承诺函。 三、电源时序器 18.提供≥8路220V独立时序电源供电，具备延时断电、超功率保护等功能，可单路控制、时序控制和同时控制，单个插孔额定电流≥10A，新国标插孔，阻燃；支持自定义设置电源输出方式，可自定义选择智慧黑板、电脑主机、投影仪、扩声设备、录播设备、物联设备等。 | 110 | 套 |
| 14 | 智慧物联管理系统 | 一、智慧物联管理系统 1.▲与物联控制主机为同一品牌； 2.★系统需采用B/S架构，支持Web界面登录，可通过标准浏览器实现系统所有功能和操作，无需额外安装客户端，确保跨平台兼容性与便捷性；平台需支持在国产主流操作系统上进行安装部署，包括但不限于华为欧拉、开放麒麟、银河麒麟系统、统信 UOS、龙蜥等。支持达梦、金仓等主流数据库兼容和数据存储；提供具有CMA标识的检测报告扫描件。 3.具备教室多媒体设备的集中管控能力，支持一键上课、一键下课、中控屏锁定/解锁、开关智慧黑板、开关投影机、信号切换等远程操作，支持通过批量控制的方式集中对多间或全部教室的设备进行开启、关闭等远程操作，支持设备在线状态、操作的实时状态反馈； 4.具备实时监测各教室设备运行状态，并以图形方式展示各教室及其设备运行状态，采集并展示教室设备状态，设备故障和异常时进行报警； 5.具备全方位的可视化远程管理操作，可实时查看教室内的视频画面、电脑桌面画面，同时具备监听教室内声音的功能；具备控制面板快捷操作按键，能够远程控制各教室的多媒体设备，如开关机、面板加锁、解锁、音量调节、信号切换等，为教师提供及时的技术支持和协助； 6.具备教室多媒体设备配置能力，支持对单个或多个教室中控主机和中控面板进行参数配置和下发；支持对教室设备的开关机、启禁用、电源输出开关等进行手动或定时控制管理；支持中控面板操作信息的上传功能； 7.具备教室多媒体设备运维能力，具备IP对讲视频弹窗及录音功能，当教室端电话呼叫时，系统应能自动弹出该教室的名称、摄像头画面和设备的控制界面，摄像头画面和设备的控制按键在同一操作界面显示，可边看边操作，远程协助教师解决问题。视频弹窗支持自动或手动切换到来电教室的可视化管理界面，IP电话呼入并立即生成相应的运维工单，记录来电教室、时间、设备信息等关键数据，方便后续的运维处理和跟踪；支持IP电话呼叫记录查询； 8.具备教室多媒体设备巡检功能，能够根据巡检任务设置不同的巡检模板，支持巡检模板的导入导出；支持基于巡检模板的人工巡检任务建立、设置、下发和上报，运维人员可通过手机登陆系统后，接收系统下发的巡检任务，可上传巡检处理的图文、视频等信息，并能形成检测结果及报告；支持选定单个或多个教室，设置定时和周期性的自动设备巡检任务，能够自动检测设备状态，并自动形成专业检测报告；具备巡检任务进度和结果的授权查看功能；具备巡检记录的列表展示功能，包括但不限于开始时间、结束时间、巡检教室数量、正常数量、故障数量等；具备针对投影仪、投影仪灯泡等设备使用时长信息的自动采集功能，巡检可自动采集每个投影仪的使用灯时； 9.支持教室信息发布，支持向单个或多个指定教室中控面板发送信息；支持信息发布模板的创建、编辑和发布，可设置发布信息的显示时间和显示时长，并能查询所有信息发布记录； 10.支持精细化的教室固定资产管理，可对教室各类固定资产的名称、品牌、型号、生产商、供应商、位置归属、采购时间、质保时间、价格等详细信息进行管理；支持手动录入和表格导入的方式添加资产信息，资产可与教室位置进行绑定，方便资产的定位和管理。支持对资产信息进行批量导出和生成资产二维码，实现资产的快速识别和盘点。 11.支持场景模板自定义，教学设备和空调设置不同的场景模板，不同角色的管理员可分别管理权限内的场景，设置运行策略、设备开启先后顺序、间隔时长保护等；具备一键开启、关闭场景功能; 12.支持基于树形结构的教室信息管理功能，信息内容包括但不限于教学楼、楼层、教室号、教室编号等；支持教室设备信息管理，支持批量导入、导出和修改；支持用户、角色的自定义管理；支持教室设备分区、分域、分类的自定义授权管理；能够记录教室设备发生的各类事件，提供分区域、时间、类型、品牌、型号、承建单位等的多种方式查询和展示，并支持事件记录报表导出功能； 13.支持数据分析展示，可根据需求提供教室基本信息、多媒体资产信息、教室运行数据、教学活动信息、设备故障数据、运维保障信息、故障报警信息、教室及设备使用时长数据等多种数据的分析展示，并根据不同展示场景配置不同的数据看板进行大屏展示； 14.支持对接和集成，提供集成接口，可实现向学校其他平台提供教室多媒体设备控制、信息发布、状态获取、告警推送等功能；与录播对接，实现教室录播状态、模式、视频的实时查看和管控；与学校短信平台对接，实现报修记录、预警告警、设备巡检等消息的实时推送；具备开放的教室终端设备接入接口，可支持不同厂家不同型号的教室多媒体终端设备接入，并实现设备控制、状态获取、参数配置等功能； 15.系统需要具备移动端控制管理功能，实现查看教室设备运行状态，远程控制教室设备，定时管控，对教室电脑远程操作控制，运维管理，资产管理，移动端操作数据、系统后台数据、教室中控面板数据实时同步；支持手机端IP电话呼叫到教室IP电话，支持教室电话转移到手机移动端；提供移动端管理软件的计算机软件著作权登记证书； 16.★平台支持与教室端液晶控制面板上的AI助手数据推送功能，能够将各大主流AI大模型推送至教室端液晶控制面板。教师可通过液晶控制面板上“AI助手”按键，一键调取计算机上AI大模型入口，方便在教学过程中获取智能辅助支持。系统具备访问量记录功能，并可根据访问量自动对AI大模型进行排名，方便老师使用；提供具有CMA标识的检测报告扫描件。 17.空闲教室信息发布功能：根据当日教室排课及设备开启情况，以校区、教学楼为单位进行教室空闲/在用状态发布（空闲/在用教室使用不同颜色区分），在楼宇大屏上实时推送，预设多种大屏显示数据内容模板，全天课程节次信息支持不同色块显示，支持自定义配置。支持自定义CSS内容，用户可按照学校VI色卡对空闲教室大屏进行自定义颜色配置，适配学校整体VI视觉识别系统。支持提示信息、宣传语、通知等文字发布功能，支持所在城市当日实时天气预报信息展示； 18.统一身份认证:可对接包括数字校园在内的每个第三方应用，通过实现统一身份认证，只需一个用户名密码就可以完成多个应用系统/平台的登录操作；平台支持通过JSON方式与校园管理系统进行身份验证，支持同步人员基础信息和部门基础信息，平台支持SSO方式对业务进行整合；支持在后台管理模块集中管理对接的第三方应用信息，并为每一个应用提供唯一标识的应用ID和Token以及专属的接口地址，双方在数据对接过程中通过以上信息完成信息认证。对接的每个应用支持按照角色进行权限授权；提供统一身份认证管理软件的计算机软件著作权登记证书； 19.二维码身份鉴权管理：支持与第三方系统进行融合对接(支持APP、微信小程序、企业微信、钉钉等)，对接后老师使用学校APP、企业微信、钉钉等方式实现扫码上课，扫描教室前端液晶屏推送的动态二维码，认证通过后，自动开启多媒体系统；提供对接二维码身份管理软件的计算机软件著作权登记证书； 20.课表对接：对采集到的课表数据进行解析和处理，与校方教务排课系统数据实时同步。对接后实现数据自动同步，不需人工录入。对接后实时获取教务排课系统课表数据并推送至平台，根据课表信息自动开启、关闭系统，根据课表信息，实现教室设备的自动控制，如在上课时间自动开启投影仪、大屏等设备，在下课时间自动关闭，完成无人值守全自动管理。支持当教务排课数据发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步更新，并确保平台上的课表信息与教务系统保持一致，自动下发到多媒体教室控制终端。按照课表进行老师信息授权，实现精准化老师上课权限管理；提供课表对接程序软件的计算机软件著作权登记证书； 21.配备语音服务设备：嵌入式IP电话系统，设备运行稳定、安全可靠、通话质量清晰，支持IP语音设备运行状况的监听（如通话状况、录音、故障信息等）；支持支持SIP 协议；可兼容多种 IP 语音网关；支持WEB配置，支持网络远程管理；支持通话录音管理，录音可回放、音频可下载；与管理平台兼容，实现教室IP电话呼入时, 管理平台端来电教室管控界面自动弹窗提示和实现该教室视频画面定位切换功能；支持机架固定安装；支持不少于120个点终端接入。包含2个IP网络电话机，话机支持WEB浏览器远程设置； 22.提供所投产品厂商不低于5年质保及免费系统升级的售后服务承诺函。 | 1 | 套 |
| 15 | 计算机主机 | 1.处理器：核心数量≥20核心，线程数≥28线程，主频≥2.1GHz，缓存≥33MB；内存：≥16G DDR5，≥4根插槽；≥512G SSD高速硬盘； 2.主板：TDP≥6W，DMI通道≥8个，PCI Express通道≥24个； 3.独立显卡，显示分辨率≥3840x2160； 4.10/100/1000M自适应以太网卡，支持远程唤醒； 5.主机接口：主机前置≥4个原生USB3.2 接口，主机后置≥4个原生USB3.2接口；提供主机接口图片。 6. 声卡：≥前2后3音频接口，支持7.1声道，支持双向AI降噪技术，可有效过滤环境噪音； 7.扩展接口：≥1个PCIe® 4.0*16，≥2 个 PCIe® 3.0*1，≥3 个 M.2接口，≥4个SATA接口；视频输出接口：≥1个HDM，≥1个DP，≥1个VGA； 8.机箱≤17L，免工具拆卸，原厂防水键盘、抗菌鼠标。 9.平均无故障小时MTBF（M1）值≥110万小时。 | 110 | 台 |
| 16 | 台式计算机 | 技术参数详见：表1台式计算机技术参数。 | 40 | 台 |
| 17 | 电脑运维管理系统 | 1.采用B/S架构，无需安装客户端，管理员可以使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，支持账号密码和微信扫码多种登录方式； 2.支持批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收； 3.支持端对端数据智能传输，可将已有镜像的终端作为发送端，给同教室内其他终端下发镜像，提升系统下发效率； 4.无需第三方软硬件设备，支持跨VLAN环境下的系统下发和软件方式实现终端网络唤醒； 5.支持设置实验室电脑主机的上机登录方式，可设置登录和免登录方式；选择登录时，则必须使用账号密码或扫码登录，登录成功后，进入桌面；选择“免登录”，则无须登录，直接进入桌面；登录模式可以选择上机对象，包括全校全体师生、指定院系师生； 6.为了应对学校网络调整，可在管理系统上灵活修改服务器的ip地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问系统，系统原有模板、桌面信息、网络配置无变化； 7.支持下发windows和linux系统，在为教室分配桌面时，能够手动选择配置好的windows和linux模板，桌面创建支持自动编排终端的计算机名及编号，能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原，支持自动更新桌面；提供功能截图。 8.★支持智能监测捕获风险项，包括CPU高负载预警、内存高负载预警、磁盘IO高负载预警、系统盘空间不足预警、CPU高温预警、独立显卡高温预警、异常断电预警 、终端网卡链接低速预警；提供具有CMA标识的检测报告扫描件。 9.针对教室桌面，能够设定独立的场景数据盘，并自动挂载到终端操作系统，针对场景数据盘能够设定清空策略，支持不清空/每周清空/每月清空等方式，满足单个专业环境下的数据存储要求； 10.平台支持安全学习考试，教师或管理员可在平台上编辑考试试题，指定需要参加考试的学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试，通过之后才可正常使用电脑终端；可根据实际情况设置临时跳过考试的次数； 11.★支持硬件虚拟化功能，开启后针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；提供具有CMA标识的检测报告扫描件。 12.为提升部署效率，教室终端支持按需分配交换机，可设定交换机分组匹配部署，并可生成交换机拓扑图； 13.可针对每间实验室或每台电脑终端自定义标签，管理员可以按标签的类别来搜索实验室；标签可设置为使用场景、使用班级、单双号等类别； 14.提供系统操作日志功能，可独立查看管理日志和用户日志（包括操作内容，操作者，操作时间，登录主机IP，操作对象等），便于管理员精确定位操作记录，可设置日志的保留时间，如一个月，一年，永久等，支持对日志文件的备份，包括立即备份和自动备份，可设置自动备份周期、备份时间、备份文件保留数量； 15.不限定终端类型，支持各种品牌PC，兼容PC机等异构设备的统一管理，一个桌面模板自动适配所有异构设备； 16.★提供桌面自维护工具，包括IP查看、防火墙设置、网络检测、快速调整最佳分辨率、重启打印机、清除无效快捷方式等，便于用户快速自主解决桌面问题；提供具有CMA标识的检测报告扫描件。 17.含不少于150个终端管理授权；提供所投产品厂商不低于5年质保及免费维修和更换的售后服务承诺函。 | 1 | 套 |
| 18 | 服务器 | 技术参数详见：表2服务器技术参数。 | 2 | 台 |
| 19 | 杀毒软件 | 1.对现有火绒终端安全管理系统V2.0，增加150个Windows客户端接入授权及三年病毒库升级授权；完成杀毒软件管理中心对终端电脑标记（MAC-门牌号）。 | 1 | 项 |
| 20 | 智能应用网关 | 一、设备 1. 七层吞吐量≥20Gbps，并发会话数≥300万、接口配置≥4个千兆光口和4个万兆光口。保障智慧教室高清画质流、在线教学平台等大流量场景稳定运行，适配多教室并发授课需求； 2.支持对2～7层流量的识别能力，深度识别2～7层流量，针对智慧教室核心应用（如在线教学平台、互动课堂软件、虚拟仿真系统等）实现协议细分，精准管控P2P下载、非教学视频等干扰流量，保障课堂带宽优先分配； 3.支持PPPOESERVER及PPPoe代拨，可针对前端设备发布提醒，要求PPPOE代拨支持IPv6功能；提供产品运行中的界面截图。 4.基于全局/链路/应用协议的精细化速率控制，可优先保障直播授课、互动问答等低延迟教学场景带宽，动态抑制非教学大流量（如下载、视频缓存），避免多媒体教室网络拥堵； 5.支持智能DNS，可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的控制；根据师生终端IP、访问域名（如教育云平台、数字图书馆）及教学线路，定向优化DNS解析路径，提升智慧教室访问教学资源的响应速度； 6.支持网络延时检测，包括应用延时，服务器响应延时、重传率、丢包率等。支持会话级的应用性能感知，帮助运维人员定位及分析网络故障；提供功能截图。 7.支持缓存牵引，可以根据策略将视频或大流量下载用户牵引到指定的缓存，提升用户体验并节省带宽； 8.支持威胁情报，包括数字货币、C&C节点、APT攻击、网站后门、钓鱼网址、僵尸网络等16种威胁情报，针对网络异常行为进行检测分析，情报库支持的情报条目不低于百万条；提供产品运行中的界面截图。 二、日志管理系统 9.针对网络流量的信息进行日志留存，可对用户上网行为进行审计，逐渐形成大数据采集、大数据分析、大数据整合的工作模式，为各种网络用户提供服务； 10.支持流量概况、IP轨迹、TOP域名、应用流量流向图、URL地图、TOP用户、连接可视化分析和DNS可视化分析等为代表的内置分析工具，为用户提供了全面了解、分析和掌握网络细节和趋势的能力； 11.支持和智能应用网关等对接。 | 1 | 套 |
| 21 | 接入交换机 | 1.采用金属外壳和金属网口设计； 2.10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；配置千兆单模光模块≥1块 3.交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88 Mpps； 4.支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥110W； 5.支持VLAN，支持网络拓扑管理、链路聚合、端口管理；支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能； 6.支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置等；支持配置端口的速率、流控；支持SNMP、LLDP、SSH、SADP、Web； 7.提供工信部设备进网许可证。 | 110 | 台 |
| 22 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥336Gbps ，转发性能≥126Mpps； 2.100/1000M SFP光接口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个；配置千兆单模光模块≥24个，万兆单模光模块≥2个； 3.支持IPv4、IPv6静态路由； 4.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；支持CPU保护功能，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5.支持对接入设备间的链路详细情况进行展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示等； 6.在网络拓扑图中支持显示设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息等； 7.提供工信部进网许可证。 | 1 | 台 |
| 23 | 教学监控摄像头 | 1.≥400万半球型网络摄像机；最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps，镜头支持变焦； 2.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； 3.回放录像文件时，应能听清录像文件中距样机≥10m处声级不小于 70dB(A)（距声源 1m处声级）的声音； 4.内置麦克风，具有网络接口，音频输入接口、音频输出接口、报警输入接口、报警输出接口、SD卡卡槽，支持DC12V或POE供电； 5.支持不低于IP66防尘防水，支持不低于IK10机械碰撞防护等级；含壁装支架直径120mm转接帽/铝/白色喷塑。 | 240 | 台 |
| 24 | 教学监控磁盘阵列 | 1.标准机架式网络存储设备，冗余电源、冗余风扇； 2.处理器≥1颗64位多核处理器；系统内存≥8GB（可扩展至64GB）；系统盘≥1×240GB SSD；存储容量≥570T企业级硬盘； 3.网络接口≥4个2.5G数据网口，1个千兆管理口； 4.支持视频流、图片直写；支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式； 5.支持RAID降级可读写(VRAID)；支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式；支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能。 | 1 | 台 |
| 25 | 智慧课堂录播主机 | 1.标准1U机架式，嵌入式linux系统；需具备音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、远程互动、设备管控等功能；需采用无风扇设计，噪声≤28dB； 2.内置AI硬件分析模块，采用≥4核ARM处理器及≥2核BPU架构AI加速器，≥128GB存储空间，支持实现课堂教学行为分析； 3.≥4路10/100/1000Mbps自适应POE网口（其中≥4个支持POE供电）；≥2路HDMI高清输入接口，具备音频同步采集能力；≥2路HDMI视频输出接口；≥1TB存储硬盘；≥2个USB 接口；≥6个麦克接口，≥1个耳机输入接口，≥3个RS232 控制接口； 4.支持自定义清晰度、帧率和码流，清晰度不低于1080P@25fps视频信号输入； 5.支持通过主机导播系统实现画面预览，可同时预览≥9路画面；可对任意通道画面进行实时切换。支持二分屏、三分屏、四分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中； 6.支持教室端本地化 AI 实时分析； 7.支持设定课程分析计划后自动执行分析，支持教师讲授、课件操作、教师板书、教师巡视、学生听讲、学生应答、学生展示、学生读写、学生举手、生生互动等行为分析；支持教师迟到、缺课、调课、到课率、前排就坐率、抬头率、话语讲授时长、课件讲授或操作时长、师生问答时长、教师巡视分析； 8.需具备电脑画面采集功能，教师电脑屏幕的采集支持两种变化阈值设定：屏幕变化百分比和像素变化值两种采集方式； 9.无故障时间(MTBF)大于20万小时； 10.提供所投产品厂商不低于5年质保及免费维修和更换的售后服务承诺函。 | 26 | 套 |
| 26 | 教师摄像机 | 1.传感器：≥1/2.8英寸CMOS，有效像素≥800万；分辨率：≥4K@30fps； 2.内置教师图像跟踪算法，单镜头可输出全景和特写两个景别；支持特写和全景同时RTSP推流； 3.视频压缩：H.264、H.265；音频压缩：AAC；网络协议：支持RTSP、RTMP、SRT、ONVIF等协议； 4.具备≥1路Line In、≥1路PoE网络接口，支持DC 12V、PoE供电，功耗≤6W；≥1路USB接口； 5.支持教师身高自适应分析，应自动根据教师身高的调节人脸高度范围，支持修改摄像机的移动速度。 | 26 | 台 |
| 27 | 学生摄像机 | - 传感器：≥1/2.8英寸CMOS，有效像素≥800万；分辨率：≥4K@30fps； 2.内置教师图像跟踪算法，单镜头可输出全景和特写两个景别；支持特写和全景同时RTSP推流； 3.视频压缩：H.264、H.265；音频压缩：AAC；网络协议：支持RTSP、RTMP、SRT、ONVIF等协议； 4.具备≥1路Line In、≥1路PoE网络接口，支持DC 12V、PoE供电；≥1路USB接口； 5.为便于操作，支持调节反应速度、设置变焦和速度系数、支持白平衡和光圈调节。 | 26 | 台 |
| 28 | 课程资源门户平台 | 一、课程构建 1.支持与学校的教务系统对接形成完整课程体系，支持根据实际需求手动创建、管理课程、班级、班级对应教师团队和学生列表，支持课节直播预约； 2.支持对接教务课表后自动同步课表录直播计划，支持针对接入平台的教室端录播设备，依据课表自动控制课程的录制、直播，录制完成的课节录像文件支持自动上传平台对应的课程目录下； 二、教师主页 3.支持教师查看课程基本信息，包括开课时间、开课单位、课程类型、课程学分等；支持编辑课程封面；支持教师发布和查看课程公告；支持教师修改班级名称、查看和移除班级成员、查看并复制邀请码；支持教师对课节名称进行编辑； 4.支持教师查看课程下所有班级课程直播和录像，支持以折线图和堆叠柱状图形式呈现班级集体学习情况。 5.支持教师通过课表对录播教室进行预约，并可设置是否直播。设置为直播后，首页会显示直播预告。 三、学生主页 6.支持学生查看本学期个人课程表，以周的维度展示上课时间和地点，课表支持通过不同颜色标识课节状态；支持学生查看本学期所有参与的课程并进入学习；支持默认展示当前学期的课程，支持切换学期查看其他学期的课程； 7.支持学生观看视频时记录笔记，笔记包含视频截图、视频播放位置；支持学生记录笔记内容，设置重点、疑难笔记标签；支持视频进度一键跳转至记录笔记时刻；支持学生查看当前课程所有笔记汇总，支持学生通过课节、标签筛选笔记，支持学生通过关键字搜索笔记，支持学生编辑和删除笔记。 四、管理主页 8.需支持教师通过课表查询考勤记录，支持缺勤异常预警功能，实时监测教师出勤情况。具备对多名教师教学过程的分析和对比分析，以图表形式进行展示； 9.需支持对分析的维度进行可量化和非量化的考核指标设置，如：对教师迟到、早退、代课行为作为非量化考核维度。 对教师长时间播放视频、PPT依赖度、抬头率、前排就做率等做非量化考核指标; 10.支持异常课堂统计按照时间、院系、课程以不同的图表展现出来。并同时支持分析维度自由的选择进行正序倒序排列; 11.支持异常课堂统计根据时间、院系、课程、以及分析维度自由的选择进行对比，并导出对比分析报告； 四、流媒体转发 12.教师在上课的时候即可完成直播教学，支持生成二维码，通过扫描二维码进入直播课堂； 13.支持混合式教学应用，学生端功能丰富，可观看直播视频、互动、发弹幕、在线签到答题；支持手机观看、网页昵称、文字评论功能；内容分享便捷，支持二维码、QQ、微信一键分享。支持灵活的多路视频观看模式，可自定义切换分屏布局，并设定观看权限，确保教学过程的灵活性和安全性； 14.支持对直播归档回来的课堂实录视频进行编辑管理，包括预览、编辑、分析、剪辑实录视频、编辑字幕、添加知识点，以及下载已有的实录视频和添加上传视频； 15.支持直播交互功能，支持在观看直播时给老师发送文字和语音消息； 16.支持录制视频按照电影模式进行在线编辑制作，支持对视频进行放大、缩小、分割、删除、撤销、片头片尾等功能； 17.支持手动添加索引，对课件的音视频流和屏幕流进行同步编辑，编辑后生成新的课件且保留原始课件； 18.▲要求与教学督导考评系统、智慧课堂录播主机、AI学情分析、教师摄相机、学生摄相机同一品牌。 | 1 | 套 |
| 29 | 教学督导考评系统 | 一、AI实时分析与课堂预警 1.支持接入本期项目教室端的录播主机开展课堂实时分析，支持针对教师是否存在迟到、缺课、调课（或代课）情况进行AI实时分析，支持针对课堂学生到课率、抬头率、前排就坐率、背坐率、趴桌率进行AI实时分析，支持针对学生罚站、课堂敏感词进行AI实时分析； 2.支持教室视图巡课，用户可通过网页查看、检索学校的教室列表，支持自定义选择教室开展教学场景实时巡课，巡课画面支持1、4、9、16分屏呈现，支持全屏巡课； 3.支持创建报警联系人与联系组;支持手动创建报警规则，可以选择绑定设备、紧急程度、报警联系组等信息;报警规则绑定的设备出现异常后，系统会在报警记录中自动生成设备异常的数据，并对相应联系组推送设备异常信息； 二、督导评课 4.支持按教室课表、教师、课程、直播课、录像课、AI预警课等方式检索课程开展督导评课； 5.支持领导、督导员、教师参与评课，评课结果记录到各角色评课记录中，评课结果自动汇总成评课报告反馈给讲课教师；支持量表评分、打点评价和主观评价； 6.支持通过课堂详情页查看本节课语音转写内容，显示本节课敏感词数量、出现次数、出现频率，支持字幕开/关，支持只看包含敏感词的字幕，支持按关键词检索字幕，提供词云模式显示本堂课的高频词汇； 7.支持打点评价，方便各类用户评课时，对课堂中某个时间点的亮点或异常进行标记、点评；打点时自动记录当前时间点并截取课堂截图，支持输入评价信息、选择评价结论：优秀、一般、较差；保存后的打点评价支持点击后跳转到对应时间点进行播放； 8.支持以≥16间教室画面的形式同时在网页端进行显示，支持教学全场景督导，支持查看单间教室实时上课状态，支持以四分屏(包括教师画面、学生画面、屏幕画面、全景画面，形式查看当前上课画面，画面下方实时查看当前AI分析数据；提供功能截图 三、课堂报告 9.支持生成包含AI分析+人工评价的课堂报告，AI分析报告支持课后5分钟内推送授课教师；支持课堂数据报告包含整体概览、课堂数据和人工评价三部分，每份课堂报告自动生成报告封面，封面包含当前课堂的课程信息、上课时间、授课教师、开课单位、上课地点等基础信息和评分信息； 10.支持统计并分析最近一周及当日学生抬头率、前排就座率、自习室空座率及其占比变化; 11.需支持学生主被动学习模式分析，包括听讲、阅读、演示、讨论、实践、教授他人等分析，并以饼状图或柱状图等形式展示； | 1 | 套 |
| 30 | AI学情分析 | 1.支持呈现的课堂教学行为包括教师录播主机能自动识别的教师和学生行为,如：讲授、板书、听讲、师生互动等多种行为； 2.支持教师查看每节课课堂实录，支持根据师生行为分析数据生成教学行为时序图，并基于教学行为时序图进行智能打点切片，可自动定位到课堂实录特定时刻，方便进行快速回顾教学环节； 3.支持教师按照时间维度查看全班学生课堂表现情况、关注度及参与度情况，以便调整自己的课堂节奏和教学设计； 4.支持对教师语言分析检测，通过智能语音分析算法，实现教师在教学过程中的语音分析；支持针对教师课堂授课语音（高频词、敏感词、口头语等）以及干扰音进行智能检测分析；支持教师行为分析，支持点击跳转分析视频时间点； 5.教师可在AI课堂中对已结束的课进行教学反思，结合课堂实录和AI分析数据，记录反思内容，生成教学反思报告； 6.教师课堂互动活跃度排行:支持缺勤异常预警功能，实时监测教师出勤情况；具备对多名教师教学过程的分析和对比分析，以图表形式进行展示。 | 1 | 套 |
| 31 | 自助借还机 | 一、功能要求 1.应用系统软件可与图书馆后台管理系统实现无缝对接； 2.自助借还机系统软件配置证卡识别、图书借阅、图书归还、自助查询、自助续借、异常操作提醒、凭条打印功能； 3.支持自定义借还功能选项，支持非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签，支持多本识别功能； 4.具备RFID流通资料借阅过程中防偷换、防抽换功能； 5.系统必须保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取，保证读者操作时不会出错； 6.配备内置热敏式打印机，自动裁纸，借书成功时其打印小票可显示操作时间日期、操作类型、流通资料信息、流通资料归还日期，归还成功时，打印小票可显示流通资料归还数量，若有流通资料逾期，可显示逾期信息，上述显示内容可配置； 7.为保障设备性能稳定性，设备的核心模块读写器须与设备为同一品牌，读写器获得CCC认证；提供读写器、自助借还终端CCC认证证书扫描件。 8.RFID读写器与RFID天线需为同一品牌；提供RFID读写器软件的软件著作权登记证书扫描件。 二、技术要求 9.RFID图书识读能力≥5本/次； 10.主机：物理核心数≥8核，主频≥2.3GHz ‌，‌内存‌≥16GB DDR4，‌硬盘≥500GB；触控屏≥21.5寸触摸屏，显示分辨率≥1920×1080； 11.打印机：热敏打印机；纸宽：80mm；纸直径：￠80mm； 12.完成图书借阅手续后，要求屏幕上显示所借图书的电子资源信息或所借图书同类的电子资源信息或图书馆重点推荐的电子资源信息，支持手机扫描二维码阅读。提供功能截图。 | 2 | 台 |
| 32 | 管理系统 | 1.系统架构：基于B/S系统架构，管理系统功能全部基于浏览器操作，无须安装客户端，方便易用； 2.数据安全：采用SSL传输加密、用户登录验证采用SSL+RAS非对称加密、数据库中用户隐私数据采用密文存储，保证数据安全；数据库将会保存设备信息、配置信息、必要的图书信息，以及各种操作日志，是各种报表输出、大数据分析的基础数据； 3.管理平台要求采用多级分层管理，以组织/单位为顶层，以部门为最小管理单元，形成可实现用户管理、流通管理、防盗管理、馆员应用等多种应用需求的系统集成平台；可扩充，方便新的数据需求的加入；维护方便，可随时实现业务逻辑的变更和功能的增加，在不影响当前系统的情况下，对接新的系统； 4.与学校图书管理系统对接，实现RFID系统自助办理借书、还书、查询、续借、RFID标签加工、RFID清点等自助运行；与学校一卡通系统对接，实现刷卡及人脸识别多种方式进出，RFID系统刷脸自助办理借书等功能； 5.包括数据实时采集、数据处理、数据共享中间件； 6.支持系统对电子图书及期刊资源进行检索及管理。 7.OPAC功能模块要求：支持单条件检索、多条件检索、任意词检索、分类检索、新书检索；提供同类有效的OPAC检索的软件著作权认证证书扫描件。 8.报表功能模块：可根据图书馆名称、图书操作和时间来查询或导出图书信息；提供同类有效的大数据分析的软件著作权认证证书扫描件。 9.电子期刊详情功能：要求支持检索结果中显示电子资源详情功能；提供功能截图； 10.期刊列表查看功能：要求支持通过刊名、ISSN号、出版社、出版机构、主办单位、CN刊号等信息检索并以列表形式展示所有符合条件刊物信息，同时要求支持通过选择总刊信息在同一界面查看对应分刊信息；提供功能截图； 11.电子资源清单功能：要求支持查看所有电子资源清单信息，包括但不限于如下信息：期刊名称、刊期ISSN号、CN刊号出版机构、出版社等，并要求支持导出并打印检索清单；提供功能截图； 12.电子资源使用统计功能：要求支持提供数据表格、图形等至少三种形式展现各类电子资源使用量统计，并要求支持提供相应数据输出及打印功能。提供功能截图。 | 1 | 套 |
| 33 | 标签（含资料加工、上架、排架） | 1.标签为无源标签，无需电池，支持非接触式的读取和写入，用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 2.标签具有防电磁屏蔽，适用于通用书架，表面可打印馆藏标识、条码号、文字架位等信息； 3.标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写； 4.标签自带单面粘性，须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害，保证在标签质保期内（10年）不开胶脱落； 5.包含本次盘点、顺架、倒架、上架等工作（包括目前在架图书的下架、打包、搬运到指定地点、数据转换、贴高频电子标签、搬运回图书馆、开包、上架、精细排架、更换价签等工作）。 | 13 | 万枚 |
| 34 | 资料室工作站 | 一、功能要求 1.RFID阅读器通过标准串口或USB接口连接至计算机设备，可对RFID标签非接触式地进行阅读； 2.具备防冲突功能，能保证多个标签同时可靠识别； 3.具有RFID标签信息读取、写入功能，防盗位改写功能，可对条形码进行识别转换后，将条码号写入RFID标签； 4.系统可实现与图书馆业务系统关联，实现RFID流通资料的借还功能；具备标签转换工作量统计功能，可按人、时间生成统计报表并导出数据； 5.工作站支持系统提供双重功能，同时可选配扫描枪，支持扫描图书条形码； 6.考虑配套使用，需与自助借还机、管理系统为同一品牌； 二、技术要求 7.一体式馆员阅读器材质：铝合金和玻璃；读写距离可达15cm以上，5本/次； 三、主机配置 8.物理核心数≥8核，主频≥2.5GHz‌，‌内存‌≥16GB DDR4，硬盘≥512GB SSD；分辨率≥1920x1080；USB接口≥6个。 | 2 | 套 |
| 35 | 升降式资料箱 | 1.用于承接读者归还图书，具有自动升降功能，有铝型材、压缩弹簧、电木托板、拉把手等部推件构成；装书容量要求≥120L；承载板自由升降，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力，最大承重200KG,升降托架有效最大承重80KG, 抗变形数次10w。 | 2 | 台 |
| 36 | 双通道RFID安全门 | 一、功能要求 1.设备设计紧凑，符合相关标准要求，宽度≥900mm； 2.检测系统要求兼容AFI、EAS、UID和AFI+EAS多种防盗报警模式； 3.支持非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签； 4.要求对资料室内的印刷品、视听出版物等的RFID标签进行安全扫描，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料，且不受流通资料中的磁条干扰； 5.设备能够同磁性安全监测门系统协同工作，如两种门前后独立安装，不会相互之间产生影响； 6.系统具有故障报警提示功能、人员流量计数功能、可离线工作； 7.考虑配套使用，需与自助借还机、管理系统为同一品牌； 8.具备RFID安全门禁监控报警软件、RFID安全门人员流量统计应用软件著作权认证；提供证书扫描件 9.设备通过IK06等级防爆测试，符合国家相关标准。提供具有CMA标识的检测报告扫描件。 二、技术要求 10.规格尺寸(单门) ≤655mm * 124mm * 1650m (长*宽*高)，机体材质为铝型材+PMM，阅读范围半径≥900 mm，系统响应速度不小于10本/每秒； 11.所投设备型号能防尘防水，防尘防水等级≥IP65。 | 1 | 套 |
| 37 | 检索查询一体机 | 1.钣金结构外壳材料（边框、后壳），屏幕尺寸≥42寸，屏幕比例：16 ：9，分辨率：1920(水平)×1080（垂直），面板类型：LED，亮度：350cd/m2；屏幕表面具有防撞、防刮伤特殊钢化玻璃设计；内置光学成像感应多重触摸技术；内置喇叭扬声器≥2*5W； 2.一体机配置：物理核心数≥4核，主频≥1.6GHz ‌，‌内存‌≥4GB DDR4，存储容量≥64GB； 3.媒体格式支持：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv 等主流视频格式；支持MP3 等音频格式；支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式； 4.可对接管理软件，对资源进行检索。 | 2 | 台 |
| 38 | 门禁闸机（双通道） | 1.双通道设置；通道尺寸：宽度≥550mm，通信方式：TCP/IP； 2.统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理； 3.具备人脸识别功能通过功能；具备红外/机械双重防夹功能，紧急情况下快速控制收杆（带后备电源）； 4.多卡兼容，支持射频卡、条码卡、IC卡等各种证卡，有数字化校园接口，支持校园一卡通； 5.具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；整个系统运行平稳、噪音小。 | 2 | 套 |
| 39 | 条码标签打印机 | 1.采用高强度镀膜打印头;110mm/s高速打印，最大支持300m碳带和直径127mm的大纸卷标签。 | 2 | 台 |
| 40 | 资料打印机 | 1.A4黑白激光一体机，支持打印/复印/扫描，支持自动双面打印，网络打印，打印速度‌≥20ppm，打印分辨率‌≥600×600dpi，耗材类型为鼓粉一体。 | 3 | 台 |
| 41 | 装修 | 一、97间教室讲台 1.改造现有讲台，根据每间教室实际情况，讲台宽度不低于智慧黑板或物联黑板+画框幕布宽度，讲台边缘使用圆角设计。 二、新增教室 2.需进行改造房间共9间，其中3个房间需要进行隔断； 房间1：长33.6米，宽 8.4 米，高 3.8 米，隔断为3 间教室；房间现有电脑桌椅、静电地板、机柜等拆除搬运至指定库房； 房间2：长24.3米，宽 8.4 米，高 3.8 米，隔断为2间教室； 房间3：长21.6米，宽 8.4 米，高 3.8 米，隔断为2间教室；隔断费用包含在内（若有偏差，以实地测量数据为最终数据）；每间教室增加讲台； 3.电力改造：合理改造教室内强电位布局，采用国家一级电缆，高质量、美观的开关插座面板、空开等； 4.教室内照明设计以达到教室照明要求为最低标准； 6.每间教室增加WIFI6无线AP一个； 5.门窗改造：现有防火门拆除、门洞改造，安装适合教室的木门（含联网门锁25把、楼层门锁基站4个)，窗帘选择遮光吸引效果好的材质，符合国家环保要求，具体要求可根据采购人需求确定； 6.使用的各种建筑材料不低于国家 E1 级环保标准，完工后室内无刺激性味道，甲醛、苯类、氨等有害物质不超标； 7.项目实施期间，可根据采购人需求适当调整教室装修等。 | 1 | 项 |
| 42 | 集成服务 | 一、线材要求 1.电源线：线径不低于1毫米纯铜国标电缆； 2.话筒线：高纯度无氧铜，PVC外被，线身直径≥6mm； 3.控制线：要求使用控制线 3*0.2mm²三芯纯铜线（软线）焊接，串口头焊接要牢固，焊接完毕后用胶固定并且安装保护外壳； 4.网线：要求使用六类国标非屏蔽网线； 5.音箱线：要求使用金银双并线，单芯不得低于100线； 6.其他线材：其他所用到的线材，以项目实际需求数量配置； 7.所有线材、电源插排、管材均需采用符合国家标准（环保、阻燃）的产品。 二、施工要求 8.所有布线尽量使用教室墙体预留线管、线槽，必须走明线的要求布PVC线槽，依据线槽固定的稳固性、牢固等，明线线槽表面整洁干净； 9.每间教室内所有设备连接线路需粘贴线标，需使用标签机打印的标签，粘贴位置在距离线头五到十厘米处，粘贴方向统一，清晰明了。 三、功能实现及服务要求 集成服务包含但不限于以下功能实现： 10.本项目所采购智慧黑板不包含OPS电脑，使用教室电脑主机，不影响智慧黑板原有功能； 11.项目建设后实现新建摄相机接入统一的可视化平台，获取相应视频画面，实现教室视频画面与电脑画面同步显示； 12.在其中一间录播智慧教室上课，其它教室可通过直播方式收听收看； 13.物联中控系统除建立本次项目的弱电设备信息，还应完成教学楼房间（不限于教室）信息录入，包含房间大小、容纳人数、管理部门和人员； 14.物联中控系统针对本项目建立基础知识库，运维管理人员可通过知识库进行故障解决，教室讲桌中控面板可显示本项目设备使用的简洁说明指示； 15.学校已根据教育厅要求开展软件正版化工作，本项目包含的所有电脑应安装学校提供的正版操作系统镜像，运维管理系统部署的操作系统模板也以学校正版化操作系统为基础； 16.物联中控系统实现与教务系统课表数据对接。对接后实现数据自动同步，不需要人工录入，实时获取教务课表数据，根据课表信息自动开启、关闭系统，完成无人值守全自动管理。支持当教务课表数据发生变更时，程序自动同步并且自动下发到多媒体教室。实现按照课表进行老师信息授权，实现精准化老师上课权限管理。 | 1 | 项 |
| 43 | 驻场运维 | 1.中标人需提供1名或以上的人员进校驻场保障系统的使用，驻场人员需具有类似项目工作经验，服务时长不低于两年；驻场服务期间，服从采购人工作安排，除本项目实施内容的运维，还需承担其它工作内容，如节假日值班、考试保障等。 | 1 | 项 |

### 表1台式计算机技术参数

| 重要 程度 | 序号 | 指标 分类 | 一级 指标1 | 二级 指标 1 | 指标要求 | 证明材 料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU信息 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| ▲ | 2 | 产品规格 | *内存规格 | *内存配置容量 | ≥16GB | 否 |
| ▲ | 3 | 产品规格 | *内存规格 | *内存类型 | 支持 DDR5及以上内存类型 | 否 |
| ▲ | 4 | 产品规格 | *内存规格 | *内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 | 否 |
| ▲ | 5 | 产品规格 | *主板规格 | *主板集成模块 | 集成Q670芯片组，集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 | 否 |
| ▲ | 6 | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的 CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量 | 否 |
| ▲ | 7 | 产品规格 | *主板规格 | 主板内置PCIe 插槽数量 | 支持 PCIe 插槽数量不少于 4个 | 否 |
|  | 8 | 产品规格 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | / | / |
| ▲ | 9 | 产品规格 | *主板规格 | *主板其他内置接口 | 1*DP接口、1*HDMI接口、1*VGA接口、1*RJ-45接口、1*串口，SATA接口≥4个，M.2接口≥3个，供应商给出相关接口数量及占用状态 | 否 |
| ▲ | 10 | 产品规格 | *主板规格 | *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥32GB | 否 |
| ▲ | 11 | 产品规格 | *主板规格 | *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥128GB | 否 |
| ▲ | 12 | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态盘数量 | ≥1个 | 否 |
| ▲ | 13 | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态存储容量 | ≥480GB | 否 |
|  | 14 | 产品规格 | *存储设备规格 | *机械硬盘数量 | / | / |
|  | 15 | 产品规格 | *存储设备规格 | *机械硬盘总容量 | / | / |
|  | 16 | 产品规格 | *存储设备规格 | *机械硬盘转速 | / | / |
|  | 17 | 产品规格 | *存储设备规格 | 机械硬盘接口协议 | / | / |
|  | 18 | 产品规格 | *存储设备规格 | *机械硬盘形态 | / | / |
|  | 19 | 产品规格 | *存储设备规格 | 固态存储接口协议 | / | / |
| ▲ | 20 | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态存储形态 | PCIe M.2存储 | 否 |
|  | 21 | 产品规格 | *存储设备规格 | 存储设备扩展盘位 | / | / |
| ▲ | 22 | 产品规格 | *存储设备规格 | *存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； | 否 |
| ▲ | 23 | 产品规格 | *显卡规格 | *显卡类型 | 集成显卡 | 否 |
|  | 24 | 产品规格 | *显卡规格 | *独立显卡显存类型 | / | / |
|  | 25 | 产品规格 | *显卡规格 | *独立显卡显存位宽 | / | / |
|  | 26 | 产品规格 | *显卡规格 | *独立显卡显存容量 | / | / |
|  | 27 | 产品规格 | *显卡规格 | 独立显卡接口协议 | / | / |
| ▲ | 28 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏屏占比 | ≥89.2% | 否 |
| ▲ | 29 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏分辨率 | ≥1920x1080 | 否 |
|  | 30 | 产品规格 | *显示设备 规格 | 显示屏像素密度 | / | / |
|  | 31 | 产品规格 | *显示设备规格 | 显示屏可视角度 | / | / |
| ▲ | 32 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏尺寸 | ≥24.5英寸 | 否 |
| ▲ | 33 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏屏幕比例 | 16:9 | 否 |
| ▲ | 34 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示器外观颜色 | 黑色 | 否 |
| ▲ | 35 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度） | 否 |
| ▲ | 36 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB | 否 |
| ▲ | 37 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% | 否 |
|  | 38 | 产品规格 | *外设规格 | 传声器数量 | / | / |
|  | 39 | 产品规格 | *外设规格 | 扬声器数量 | / | / |
| ▲ | 40 | 产品规格 | *外设规格 | *鼠标数量 | ≥1个 | 否 |
| ▲ | 41 | 产品规格 | *外设规格 | *键盘数量 | ≥1个 | 否 |
|  | 42 | 产品规格 | *外设规格 | 摄像头数量 | / | / |
|  | 43 | 产品规格 | *外设规格 | 光驱数量 | / | / |
| ▲ | 44 | 产品规格 | *外设规格 | *键盘按键数目 | ≥104 键 | 否 |
|  | 45 | 产品规格 | *外设规格 | 摄像头像素 | / | / |
|  | 46 | 产品规格 | *外设规格 | 摄像头分辨率 | / | / |
|  | 47 | 产品规格 | *外设规格 | 扬声器功率 | / | / |
|  | 48 | 产品规格 | *外设规格 | 扬声器频率范围 | / | / |
|  | 49 | 产品规格 | *外设规格 | 扬声器总谐波失真 | / | / |
|  | 50 | 产品规格 | *外设规格 | 扬声器最大声压级 | / | / |
| ▲ | 51 | 产品规格 | *外设规格 | *键盘连接方式 | 有线 | 否 |
| ▲ | 52 | 产品规格 | *外设规格 | *键盘键程 | 4.0mm | 否 |
| ▲ | 53 | 产品规格 | *外设规格 | *键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N | 否 |
| ▲ | 54 | 产品规格 | *外设规格 | *有线键盘连接线 | ≥1.5 米 | 否 |
| ▲ | 55 | 产品规格 | *外设规格 | *键盘颜色 | 黑色 | 否 |
|  | 56 | 产品规格 | *外设规格 | 键盘其他要求 | / | / |
| ▲ | 57 | 产品规格 | *外设规格 | *鼠标连接方式 | 有线 | 否 |
| ▲ | 58 | 产品规格 | *外设规格 | *有线鼠标连接线 | ≥1.5 米 | 否 |
| ▲ | 59 | 产品规格 | *外设规格 | *鼠标 DPI分辨率 | 800~1600 | 否 |
| ▲ | 60 | 产品规格 | *外设规格 | *鼠标颜色 | 黑色 | 否 |
| ▲ | 61 | 产品规格 | *外设规格 | *鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定 | 否 |
|  | 62 | 产品规格 | *外设规格 | 内置光驱 | / | / |
| ▲ | 63 | 产品规格 | *网络设备规格 | *有线网卡数量 | ≥1 | 否 |
|  | 64 | 产品规格 | *网络设备规格 | 无线网卡及天线数量 | / | / |
|  | 65 | 产品规格 | *网络设备规格 | 单无线网卡天线数量 | / | / |
| ▲ | 66 | 产品规格 | *外部接口规格 | *USB 接口数量 | 前置USB接口：≥3个USB3.2 Gen2接口、≥2个USB2.0接口 后置USB接口：≥2个USB3.2 Gen2接口，≥3个USB2.0接口 | 否 |
|  | 67 | 产品规格 | *外部接口规格 | USB 母座接口要求 | / | / |
| ▲ | 68 | 产品规格 | *外部接口规格 | *视频接口数量 | ≥3（1*VGA接口、1*HDMI接口、1*DP接口） | 否 |
| ▲ | 69 | 产品规格 | *外部接口规格 | *音频接口数量 | ≥2 | 否 |
|  | 70 | 产品规格 | *外部接口规格 | 存储卡接口数量 | / | / |
| ▲ | 71 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 | 否 |
| ▲ | 72 | 产品规格 | *整机基础规格 | *状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 | 否 |
| ▲ | 73 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机结构 | a）机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求符合 GB/T 9813.1 的相关规定 | 否 |
| ▲ | 74 | 产品规格 | *整机基础规格 | *机箱防护要求 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 | 否 |
| ▲ | 75 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel | 否 |
| ▲ | 76 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度不高于45℃ ; c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于 45℃ | 否 |
| ▲ | 77 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上 | 否 |
| ▲ | 78 | 产品规格 | *整机基础规格 | *机身材质 | 金属 | 否 |
| ▲ | 79 | 产品规格 | *整机基础规格 | *机身颜色 | 黑色 | 否 |
| ▲ | 80 | 产品规格 | *整机基础规格 | *机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于 15L | 否 |
| ▲ | 81 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 物理核数 | ≥14 | 否 |
| ▲ | 82 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.6GHz | 否 |
| ▲ | 83 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 末级缓存容量 | ≥24MB | 否 |
| ▲ | 84 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 支持的内存最高速率 | ≥5600MT/s | 否 |
| ▲ | 85 | 性能要求 | *内存性能 | *内存读写速率 | ≥5600MT/s | 是 |
| ▲ | 86 | 性能要求 | *显卡性能 | *显示分辨率 | ≥1920x1080 | 否 |
| ▲ | 87 | 性能要求 | *显卡性能 | *显卡显示芯片核 心频率 | ≥300MHz | 否 |
| ▲ | 88 | 性能要求 | *显卡性能 | *显存等效频率 | ≥1000MT/s | 否 |
| ▲ | 89 | 性能要求 | *显卡性能 | *显卡可支持多屏 同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 | 否 |
| ▲ | 90 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏刷新率 | ≥100Hz | 否 |
| ▲ | 91 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏位深 | ≥8 位 | 否 |
| ▲ | 92 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏色域 | ≥99% sRGB | 否 |
| ▲ | 93 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏色准 | △E ≤ 4 | 否 |
| ▲ | 94 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏响应时间 | ≤8ms | 否 |
| ▲ | 95 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏亮度 | ≥250 尼特 | 否 |
| ▲ | 96 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏亮度一致性 | ≥70% | 否 |
| ▲ | 97 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏对比度 | ≥4000：1 | 否 |
| ▲ | 98 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定 | 否 |
| ▲ | 99 | 性能要求 | *网络设备性能 | *有线网卡速率 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 | 否 |
|  | 100 | 性能要求 | *网络设备性能 | 支持无线网络通信技术协议 | / | / |
|  | 101 | 性能要求 | *网络设备性能 | 无线网卡频宽 | / | / |
| ▲ | 102 | 功能要求 | *主板功能 | *内存扩展接口 (板载内存不涉及) | ≥4 个 | 否 |
|  | 103 | 功能要求 | *主板功能 | 存储扩展接口(板 载存储不涉及) | / | / |
| ▲ | 104 | 功能要求 | *主板功能 | *主板 USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 | 否 |
| ▲ | 105 | 功能要求 | *主板功能 | *主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 | 否 |
| ▲ | 106 | 功能要求 | *主板功能 | *I/O 接口功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 | 否 |
| ▲ | 107 | 功能要求 | *显卡功能 | *显卡外接显示接口 | 显卡至少支持 HDMI显示接口，并与显示器接口相匹配 | 否 |
|  | 108 | 功能要求 | *显卡功能 | 独立显卡数量 | / | / |
| ▲ | 109 | 功能要求 | *显示设备功能 | *显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 | 否 |
| ▲ | 110 | 功能要求 | *显示设备功能 | *显示器支架 | 显示器应提供显示器支架 | 否 |
| ▲ | 111 | 功能要求 | *显示设备功能 | *显示器参数调节 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 | 否 |
|  | 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | / | / |
|  | 113 | 功能要求 | 外设功能 | 传声器降噪 | / | / |
|  | 114 | 功能要求 | 外设功能 | 键盘背光 | / | / |
|  | 115 | 功能要求 | 外设功能 | 光驱功能 | / | / |
| ▲ | 116 | 功能要求 | *存储功能 | *存储功能 | 通过PCIe 固态存储部件提供存储功能 | 否 |
|  | 117 | 功能要求 | *存储功能 | 内置控制器固态存储加密 | / | / |
| ▲ | 118 | 功能要求 | *网络设备功能 | *网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 | 否 |
|  | 119 | 功能要求 | *网络设备功能 | 无线网卡频段 | / | / |
|  | 120 | 功能要求 | *网络设备功能 | 物理开关 | / | / |
| ▲ | 121 | 功能要求 | *网络设备功能 | *数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 | 否 |
|  | 122 | 功能要求 | *网络设备功能 | 蓝牙协议 | / | / |
| ▲ | 123 | 功能要求 | *网络设备功能 | *有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 | 否 |
|  | 124 | 功能要求 | *网络设备功能 | 无线网卡标准 | / | / |
| ▲ | 125 | 功能要求 | *网络设备功能 | *网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 | 否 |
| ▲ | 126 | 功能要求 | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 | 否 |
| ▲ | 127 | 功能要求 | *外部接口功能 | *视频接口类型 | 支持VGA、HDMI和DP显示接口 | 否 |
| ▲ | 128 | 功能要求 | *外部接口功能 | *HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 | 否 |
|  | 129 | 功能要求 | *外部接口功能 | 其他接口 | / | / |
|  | 130 | 功能要求 | *外部接口功能 | 存储卡接口类型 | / | / |
| ▲ | 131 | 功能要求 | *电源功能 | *电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 | 否 |
| ▲ | 132 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *中文信息处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 | 否 |
| ▲ | 133 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| ▲ | 134 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 | 否 |
| ▲ | 135 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *操作系统及驱动 升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| ▲ | 136 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 | 否 |
| ▲ | 137 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 | 否 |
| ▲ | 138 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 | 否 |
| ▲ | 139 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 | 否 |
| ▲ | 140 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 | 否 |
| ▲ | 141 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 | 否 |
|  | 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | / | / |
|  | 143 | 功能要求 | 生物识别功能 | 人脸识别 | / | / |
|  | 144 | 功能要求 | 生物识别功能 | 静脉识别 | / | / |
|  | 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等A I加速模块 | / | / |
|  | 146 | 功能要求 | 硬件加速功能 | 视频编解码加速模块 | / | / |
|  | 147 | 功能要求 | 硬件加速功能 | 影像处理加速模块 | / | / |
| ▲ | 148 | 可靠性要求 | *存储设备可靠性 | *固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：1024GB 硬盘容量） | 否 |
|  | 149 | 可靠性要求 | *存储设备可靠性 | *机械硬盘寿命 | / | / |
| ▲ | 150 | 可靠性要 求 | *显示设备可靠性 | *显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 | 否 |
| ▲ | 151 | 可靠性要 求 | *外设可靠性 | *键盘按键寿命 | ≥1000 万次 | 否 |
| ▲ | 152 | 可靠性要 求 | *外设可靠性 | *鼠标按键寿命 | ≥500 万次 | 否 |
| ▲ | 153 | 可靠 性要 求 | *外设可靠性 | *键盘鼠 标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 | 否 |
| ▲ | 154 | 可靠性要 求 | *外设可靠性 | *风扇寿命 | ≥4 万小时 | 否 |
| ▲ | 155 | 可靠性要 求 | *整机可靠性要求 | *电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 | 否 |
| ▲ | 156 | 可靠性要 求 | *整机可靠性要求 | *环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 否 |
| ▲ | 157 | 可靠性要 求 | *整机可靠性要求 | *环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 否 |
| ▲ | 158 | 可靠性要 求 | *整机可靠性要求 | *环境条件要求的 冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 否 |
| ▲ | 159 | 可靠性要 求 | *整机可靠性要求 | *环境条件要求的 碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 否 |
| ▲ | 160 | 可靠性要 求 | *整机可靠性要求 | *环境条件要求的 运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 否 |
| ▲ | 161 | 可靠性要 求 | *整机可靠性要求 | *MTBF 测试 | MTBF(m1)≥107万小时 | 否 |
| ▲ | 162 | 兼容要求 | *兼容 要求 | *常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 | 否 |
| ▲ | 163 | 兼容要求 | *兼容要求 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| ▲ | 164 | 兼容要求 | *兼容要求 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 | 否 |
| ▲ | 165 | 兼容要求 | *兼容要求 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 | 否 |
| ▲ | 166 | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| ▲ | 167 | 服务要求 | *服务要求 | *配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 | 否 |
| ▲ | 168 | 服务要求 | *服务要求 | *服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| ▲ | 169 | 服务要求 | *服务要求 | *服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于3 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期 | 否 |
| ▲ | 170 | 服务要求 | *服务要求 | *预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 | 否 |
| ▲ | 171 | 服务要求 | *服务要求 | *培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| ▲ | 172 | 服务要求 | *服务要求 | *典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 | 否 |
| ▲ | 173 | 服务要求 | *服务要求 | *厂家升级软件与 扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 | 否 |
| ▲ | 174 | 服务要求 | *服务要求 | *整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 5 年 | 否 |
| ▲ | 175 | 服务要求 | *服务要求 | *合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 | 否 |
| ▲ | 176 | 服务要求 | *服务要求 | *开箱组装/使用 指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 | 否 |
| ▲ | 177 | 服务要求 | *服务要求 | *驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 | 否 |
| ▲ | 178 | 服务要求 | *服务要求 | *兼容适配软件下 载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） | 否 |
|  | 179 | 服务要求 | *服务要求 | 跨架构平台应用兼容 | / | / |
| ▲ | 180 | 供应保障要求 | *供应链合规性 | *产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 | 否 |
| ▲ | 181 | 供应保障 要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 | 否 |
| ▲ | 182 | 供应保障 要求 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |
|  | 183 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要 求3 | / | / |
|  | 184 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *密码算法实现 | / | / |
| ▲ | 185 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | USB 端口管控 | 支持 USB 端口管控 | 否 |
|  | 186 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | 安全物理锁 | / | / |
| ▲ | 187 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *信息安全基本要求 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 | 否 |
| ▲ | 188 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 | 否 |
| ▲ | 189 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *限用物质的限量 要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 | 否 |

### 表2服务器技术参数

| 重要程度 | 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| ▲ | 2 | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的 CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 | 否 |
| ▲ | 3 | 产品规格 | *主板规格 | *主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量不少于 16个 | 否 |
| ▲ | 4 | 产品规格 | *主板规格 | *主板存储接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 | 否 |
| ▲ | 5 | 产品规格 | *主板规格 | *PCIe 插槽接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| ▲ | 6 | 产品规格 | *主板规格 | *主板 PCIe插槽数量及规格 | 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口不少于 6个 | 否 |
|  | 7 | 产品规格 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | / | / |
|  | 8 | 产品规格 | *主板规格 | 板载网络接口 | / | / |
|  | 9 | 产品规格 | *主板规格 | 主板 OCP 插槽数量 | / | / |
| ▲ | 10 | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | ≥4 | 否 |
| ▲ | 11 | 产品规格 | *内存规格 | *内存规格 | ≥DDR4 | 否 |
| ▲ | 12 | 产品规格 | *内存规格 | *内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确。 | 否 |
| ▲ | 13 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 | 否 |
| ▲ | 14 | 产品规格 | *存储规格 | *硬磁盘实配容量 | - 服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于 64TB。 - 实配固态盘单盘可用容量不小于 1.92TB。 | 否 |
|  | 15 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘接口类型 | / | / |
| ▲ | 16 | 产品规格 | *存储规格 | *硬盘实配数量 | a)服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 4 块，可实现互为备份； b)若配备固态盘，实配盘数应不小于 1 块。 | 否 |
| ▲ | 17 | 产品规格 | *存储规格 | *硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。 c) 存储型服务器可支持硬盘数量应不少于 24 块。 | 否 |
|  | 18 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘其他参数要求 | / | / |
|  | 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID 卡支持的 SAS接口数 | / | / |
|  | 20 | 产品规格 | SAS 直通卡规格(若支持 SAS直通卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | / | / |
|  | 21 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通卡) | HBA 卡端口数量 | / | / |
| ▲ | 22 | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 配备网口数量不少于 1 个，且网口速率不少于 1GE | 否 |
|  | 23 | 产品规格 | *网络规格 | 存储型服务器网口速率和数量 | / | / |
|  | 24 | 产品规格 | *网络规格 | 独立网卡网口数量 | / | / |
|  | 25 | 产品规格 | *网络规格 | 独立网卡接口类型 | / | / |
|  | 26 | 产品规格 | *网络规格 | 板载网卡接口类型 | / | / |
| ▲ | 27 | 产品规格 | *网络规格 | *显示接口 | 显示接口类型不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 | 否 |
| ▲ | 28 | 产品规格 | *网络规格 | *USB 接口 | 配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等 | 否 |
|  | 29 | 产品规格 | *网络规格 | 特殊接口及孔位 | / | / |
|  | 30 |  | *网络规格 | 其他接口 | / | / |
| ▲ | 31 | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块按 1+1 冗余配置 | 否 |
| ▲ | 32 | 产品规格 | *电源规格 | *电源模块数量 | ≥2 | 否 |
| ▲ | 33 | 产品规格 | *电源规格 | *电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
|  | 34 | 产品规格 | *电源规格 | 电源指示灯 | / | / |
| ▲ | 35 | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| ▲ | 36 | 产品规格 | *整机规格 | *尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
|  | 37 | 产品规格 | *整机规格 | 服务器导轨 | / | / |
|  | 38 | 产品规格 | *整机规格 | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | / | / |
| ▲ | 39 | 产品规格 | *整机规格 | *环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa | 否 |
|  | 40 | 产品规格 | *整机规格 | 特殊机型环境适应性 | / | / |
| ▲ | 41 | 产品规格 | *整机规格 | *机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 | 否 |
| ▲ | 42 | 产品规格 | *整机规格 | *噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB | 否 |
|  | 43 | 产品规格 | A I计算单元规格 | A I计算单元 | / | / |
|  | 44 | 产品规格 | A I 计算单元规格 | 一键式迁移 | / | / |
|  | 45 | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | / | / |
|  | 46 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜管理板 | / | / |
|  | 47 | 产品规格 | 机柜规格 | 机柜电源规格 | / | / |
| ▲ | 48 | 功能要求 | *主板功能 | *主板外部接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 | 否 |
|  | 49 | 功能要求 | *主板功能 | 主板防烧板设计 | / | / |
|  | 50 | 功能要求 | *主板功能 | 扩展功能 | / | / |
| ▲ | 51 | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| ▲ | 52 | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
|  | 53 | 功能要求 | *CPU功能 | *密码算法 实现 | / | / |
|  | 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | / | / |
|  | 55 | 功能要求 | 存储功能 | SATA SSDNAND 健康状态上报 | / | / |
|  | 56 | 功能要求 | 存储功能 | SATA SSD单 die 故障隔离 | / | / |
|  | 57 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 卡RAID 级别支持 | / | / |
|  | 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 卡BBU 单元 | / | / |
|  | 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持 RW，以及光盘类型CD/DVD） | / | / |
| ▲ | 60 | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| ▲ | 61 | 功能要求 | *电源功能 | *电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| ▲ | 62 | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
|  | 63 | 功能要求 | *整机功能 | 其他功能 | / | / |
| ▲ | 64 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
|  | 65 | 功能要求 | *管理系统功能 | BMC 固件增强功能 | / | / |
| ▲ | 66 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BIOS 固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| ▲ | 67 | 功能要求 | *管理系统功能 | *远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| ▲ | 68 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
|  | 69 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的备份还原 | / | / |
| ▲ | 70 | 功能要求 | *操作系统及驱动功能 | *操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| ▲ | 71 | 功能要求 | *中文信息处理功能 | *中文信息处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 | 否 |
|  | 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | / | / |
|  | 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜通信方式 | / | / |
|  | 74 | 功能要求 | 机柜功能 | 多集群作业管理 | / | / |
|  | 75 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求3 | / | / |
| ▲ | 76 | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
|  | 77 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存故障智能预测和自愈修复 | / | / |
|  | 78 | 安全要求 | *固件安全要求 | 硬盘故障智能预测 | / | / |
|  | 79 | 安全要求 | *固件安全要求 | PCIe 链路故障智能诊断 | / | / |
|  | 80 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存故障隔离 | / | / |
|  | 81 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | / | / |
|  | 82 | 安全要求 | *固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | / | / |
|  | 83 | 安全要求 | *固件安全要求 | BMC/BIOS固件双镜像保护 | / | / |
|  | 84 | 安全要求 | *固件安全要求 | CPU 核重启隔离 | / | / |
|  | 85 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存地址隔离 | / | / |
|  | 86 | 安全要求 | *固件安全要求 | 内存存储阵列替换 | / | / |
|  | 87 | 安全要求 | *固件安全要求 | 安全启动 | / | / |
|  | 88 | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | / | / |
| ▲ | 89 | 安全要求 | *系统安全要求 | *弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| ▲ | 90 | 安全要求 | *系统安全要求 | *白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 | 否 |
|  | 91 | 安全要求 | *系统安全要求 | 双因素鉴别 | / | / |
| ▲ | 92 | 安全要求 | *系统安全要求 | *二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
|  | 93 | 安全要求 | *系统安全要求 | 匿名化用户告警接收邮箱 | / | / |
| ▲ | 94 | 安全要求 | *系统安全要求 | *密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| ▲ | 95 | 安全要求 | *系统安全要求 | *敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| ▲ | 96 | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 否 |
|  | 97 | 安全要求 | *信息安全要求 | 漏洞管理 | / | / |
|  | 98 | 安全要求 | *信息安全要求 | 网络关键设备服务器要求 | / | / |
|  | 99 | 安全要求 | *信息安全要求 | 增强要求 | / | / |
| ▲ | 100 | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 | 否 |
| ▲ | 101 | 安全要求 | *限用物质的限量要求 | *限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| ▲ | 102 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 主频 | ≥2.5GHz | 否 |
| ▲ | 103 | 性能要求 | *CPU性能 | *单 CPU 核数 | ≥20 | 否 |
| ▲ | 104 | 性能要求 | *CPU性能 | *单 CPU 末级缓存容量 | ≥12MB | 否 |
| ▲ | 105 | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 否 |
| ▲ | 106 | 性能要求 | *内存性能 | *内存速率 | ≥2933MT/s | 否 |
|  | 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | / | / |
|  | 108 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID 卡缓存容量大小 | / | / |
|  | 109 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | / | / |
|  | 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | / | / |
|  | 111 | 性能要求 | 网络性能 | 板载网卡速率 | / | / |
| ▲ | 112 | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 | 否 |
| ▲ | 113 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *内存兼容性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| ▲ | 114 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *固态存储兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
|  | 115 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | FC HBA 卡兼容性 | / | / |
|  | 116 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | RAID 卡兼容性 | / | / |
| ▲ | 117 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| ▲ | 118 | 兼容要求 | *部件兼容性要求 | *功能卡兼容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| ▲ | 119 | 兼容要求 | *外设兼容性 | *外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| ▲ | 120 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| ▲ | 121 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| ▲ | 122 | 兼容要求 | *软件兼容性 | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
|  | 123 | 兼容要求 | *软件兼容性 | 虚拟化软件兼容 | / | / |
|  | 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | / | / |
| ▲ | 125 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *整机可靠性 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | 否 |
| ▲ | 126 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| ▲ | 127 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| ▲ | 128 | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| ▲ | 129 | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| ▲ | 130 | 服务要求 | *服务响应 | *培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| ▲ | 131 | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| ▲ | 132 | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
|  | 133 | 服务要求 | *服务工具要求 | 辅助工具 | / | / |
| ▲ | 134 | 服务要求 | *服务工具要求 | *驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
|  | 135 | 服务要求 | *服务工具要求 | 随机附开盖工具 | / | / |
|  | 136 | 服务要求 | *服务工具要求 | 代码迁移工具 | / | / |
|  | 137 | 服务要求 | *服务工具要求 | 性能分析工具 | / | / |
|  | 138 | 服务要求 | *服务工具要求 | 跨架构平台应用兼容 | / | / |
| ▲ | 139 | 服务要求 | *服务工具要求 | *管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| ▲ | 140 | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
|  | 141 | 服务要求 | *增值服务 | 服务保障升级 | / | / |
| ▲ | 142 | 服务要求 | *增值服务 | *提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) | 否 |
|  | 143 | 服务要求 | *增值服务 | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | / | / |
| ▲ | 144 | 供保要求 | *供应链质量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| ▲ | 145 | 供保要求 | *供应链质量 | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |

### 四、其他项目相关要求

1．投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2. 检测的标准依据国家有关规定执行。

3．除招标文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

4.本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

5.如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人可给予补充说明。

6.质量保证期为5年，从验收合格之日起开始计算。

7.售后服务及保修

在建设项目中，提供如下服务承诺：

①项目验收结束后，提供5年免费服务，提供软件的免费升级更新。

②免费提供完整的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等；

③提供7×24小时响应服务；

④对所反映的任何问题在2小时之内得到及时响应，在远程不能解决问题的情况下，应确保24小时之内赶到现场以求实地解决问题；

⑤保证所投设备之间有良好互联性及兼容性；

在保修期内，投标方负责免费对全部货物进行维护和软件维护、升级。投标方在保修期内每一季度一次巡检。

8.合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试。本次采购项目为交钥匙工程，所需的一切货物、材料、安装、税金等相关费用，应全部包含在投标报价之中。

9.采购内容及技术规格要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。投标人所投产品应等同或相当于或高于采购文件所描述的技术要求。

10.本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求的，投标人应提供相关承诺函予以响应。

11.根据选择产品的节能环保情况，投标人应在投标文件中提供节能环保产品证明文件。

12.投标人应在投标文件中提供类似项目业绩证明材料。

13.投标人应根据项目需求中的设备清单，综合考虑教室内多媒体设备的总体建设和教学使用需求，结合所投标产品，提供针对本项目的集成方案。具体为:

（1）需提供项目设计图：包括但不限于设备点位图、布线图、平面布局图、立体效果图等，标注清楚所有设备连接线路的规格、尺寸、连接接口及线缆名称类型。

（2）提供系统对接方案，本项目建设所涉及到的智慧物联管理系统、课程资源门户平台、教学督导考评系统须与学校大数据中心、统一身份认证平台、教务管理系统进行对接，具体的对接方案内容包括但不限于对接接口数据、对接界面、对接内容、对接方法、对接扩展性。

14.投标人根据本项目特点及采购人实际情况，在投标文件中制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等内容。

15.投标人针对本项目特点，应在投标文件中制定人员培训方案。方案应包括但不限于：培训的时间、地点、目标方式、内容、对象和措施、培训工程师数量、培训人员资质等。

16.投标人针对本项目需求提供提供售后服务方案，方案应包括但不限于：售后服务内容、形式、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等。

17.投标人还可在文件中提供其他与本项目相关的内容。

### 五、验收方式及标准

1.验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：  河南检察职业学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否，专家劳务费用约人民币3000元，由中标人承担。

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：10%         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

2.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

3.履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

4.履约验收程序：

（1）到货验收。到货后，检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

（2）开箱（实物及数量参数）验收。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物（设备）验收清单记录。

（3） 质量验收。按照合同条款、货物（设备） 使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，乙方技术人员参加。验收时对照货物（设备）使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知中标人。

5.履约验收的内容：按照招标文件及合同约定内容进行验收。

6.履约验收标准：符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。

7.是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否

8.履约验收其他事项：     无

# 第七章 评标方法和标准

## 一、评标方法

采用综合评分法，总分值100分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

## 二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.投标文件不存在雷同性（评标系统内投标文件雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）。

2.签字盖章签章符合招标文件要求；

3.投标有效期符合招标文件要求；

4.投标报价未超出最高限价；

5.投标文件无重大或不可接受的偏差；

6.带“▲”代表实质性指标，不满足或未响应该指标项将导致投标被拒绝；

7.投标文件未附有采购人不能接受的条件；

8.招标文件及法律法规规定的其他情形。

## 三、详细评审

1．澄清有关问题

1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

2．综合比较与评价

2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

2.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。

2.3投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

2.4评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

2.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评分标准

| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 报价 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。 | 30 |
| 技术部分 （50分） | 技术参数 | 评标委员会根据投标文件和要求提供的相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品： 1、带▲的技术参数为实质技术指标，投标产品应符合或优于该指标要求，不满足的投标文件无效；技术参数指标中“/”表示为该条技术指标不作要求。 2、带★号的技术参数和功能要求为关键技术指标，共15项，共30分，每有一项不满足的扣2分（如需提供证明文件的，需按照文件要求提供相关证明文件）。超过15项不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效。 3、非▲且非★号的技术参数及功能要求，共10分，每有1条不满足扣0.4分，超过25条不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效。 注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 40 |
|  | 集成方案 | 投标人应根据项目需求中的设备清单，综合考虑教室内多媒体设备的总体建设和教学使用需求，结合所投标产品，提供针对本项目的集成方案。具体为: - 需提供项目设计图：包括但不限于设备点位图、布线图、平面布局图、立体效果图等，标注清楚所有设备连接线路的规格、尺寸、连接接口及线缆名称类型。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 5 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 3 分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 1 分；未提供相关内容的得0分。 （2）提供系统对接方案，本项目建设所涉及到的智慧物联管理系统、课程资源门户平台、教学督导考评系统须与学校大数据中心、统一身份认证平台、教务管理系统进行对接，具体的对接方案内容包括但不限于对接接口数据、对接界面、对接内容、对接方法、对接扩展性。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 5 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 3 分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 1 分；未提供相关内容的得0分。 | 10 |
| 综合部分 （20分） | 业绩 | 提供投标人自 2023年1月1日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得1分，最多得3分。 证明材料要求： 1.业绩合同：需提供完整合同的扫描件。 2.发票：必须提供全额发票的扫描件，发票金额要与合同金额相符。 3.用户签字并盖章的验收合格证明材料扫描件。 业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假材料将自行承担相关责任，时间以合同签订时间为准。 | 3 |
|  | 快递包装 | 投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得2分。 | 2 |
|  | 实施方案 | 投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 4分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 2分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 1 分；未提供相关内容的得0分。 | 4 |
|  | 培训方案 | 投标人针对本项目提供详细的培训方案，包含但不限于：培训目标、培训对象、培训方式、培训时间、培训内容、预期成效等评分。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 4 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 2 分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 1 分；未提供相关内容的得0分。 | 4 |
|  | 售后服务 | 根据投标人提供售后服务的内容、形式、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等评分。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 5 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 3 分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 1 分；未提供相关内容的得0分。 | 5 |
|  | 节能环保产品 | 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分，每个证书0.25分，最多得2分。 投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 | 2 |

# 第八章 政府采购合同

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：        (应明确一次性支付合同款项的条件)

分期付款：    （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：  供应商以电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交履约保证金。

收取履约保证金金额：  合同金额的8%

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否，专家劳务费用约人民币        元，由乙方承担。

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：

- 组成合同的文件（）

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 10个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 无 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 河南检察职业学院（郑州市新郑龙湖镇大学园区双湖大道1号） |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 质量保证期：5年，从验收合格之日起开始计算。非人为或不抗力因素，导致产品损坏，供应商须免费上门维修（第一年只换不修） |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 对所反映的任何问题在2小时之内得到及时响应，在远程不能解决问题的情况下，应确保24小时之内赶到现场以求实地解决问题； |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订后，甲方收到乙方正式有效票据，支付合同总金额的30%；货物到齐后支付合同总金额的30%；交付使用并验收合格，支付合同总金额的40%。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 质量保证期为5年，非人为或不抗力因素，导致产品损坏，供应商须免费上门维修（第一年只换不修）。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 无 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1 乙方未按合同规定时间完成供货、设备安装调试、系统集成环境改造达到验收条件，乙方每逾期一天，须按照合同总额 5‰的标准向甲方交纳违约金，累计不超过合同总额的 5 %。 2.未能按期完成，经乙方提出逾期情况说明，甲方同意 延期，不视为乙方违约。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 无 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 无 |

# 第九章 附件

## 附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 附件2：中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。