本项目共分为4个包。

包1：焦作、濮阳监测设备，预算：14130000元

主要技术参数及要求：

| 包号 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 静力水准仪 | 套 | 232 | 测量精度：±0.01mm；分辨率：0.001mm；测量量程：200mm等要求。 |
|  | 2 | 水位计 | 套 | 130 | 测量范围:0～100mH2O；温度量程:-20～60℃；液位精度:≤0.25%FS等要求。 |
|  | 3 | 数据采集器 | 套 | 16 | 数据接口：RS232、RS485；通信方式：GPRS/LTE-TDD/LTE-FDD；数据采集：自定义采集频率，数据采样间隔0s～24h等要求。 |
|  | 4 | 静力水准仪支撑平台 | 套 | 232 | 基座：800mm×800mm×800mm；设备立杆：不锈钢材质，直径140mm，高3000mm。 |
|  | 5 | 太阳能供电系统 | 套 | 16 | 单晶硅100W加蓄电池；总功率满足平均每测点不少于40W等要求。 |
|  | 6 | 其他配套材料 | 套 | 16 | 信号线：采用4×1mm国标屏蔽线；插座：防雷、防浪涌、带过载保护等要求。 |
|  | 7 | 标头标底套件 | 套 | 116 | 标头（不锈钢材质）及保护盖板（钢质，外表面防腐漆）： 规格1：基岩标标头Ф65，保护盖Φ177.8×8.05mm(含副标头)。 规格2：分层标标头Ф65，保护盖Ф139.7×7.72mm(含副标头)。 规格3：分层标标头Ф65（含Ф73到Ф65变丝），保护盖保护盖Φ177.8×8.05mm(含副标头)。等要求。 |
|  | 8 | 智能无人测量船 | 套 | 1 | 船体长度：≤1.6m；船速：实测船速不小于5.0m/s，适应流速2m/s；续航：电池续航时间≥6小时@2m/s；为满足作业要求，每套多波束无人船主机要求配置≥3组电池等要求。 |
|  | 9 | 井下探测成像仪 | 套 | 2 | 摄像探头：高清彩色旋转镜头，光学玻璃球罩，壳体为不锈钢专用材质，成像芯片彩色COMS，分辨率21200TVL，镜头解析度300万，耐压深度:≥2000m，万向镜头水平360°旋转，仰180°旋转，探头具有实时测温功能，温度实时传输到主机显示器，深度温度同步实现，工作环境:工作温度:(-20~+60)℃、适用环境为水；照明单元:摄像机前置12颗LED冷光源光源可调，跟相机一起旋转，可在地面调节照明亮度;后置光源16颗LED高亮度冷光源。等要求。 |
|  | 10 | 卫星数据传输终端 | 套 | 60 | 卫星及频段：亚洲九号 Ku 波段；多址方式：TDM/TDMA、网状TDMA；等效口径：0.75米Ku。接收频率：10.95～12.75GHz。发射频率：13.75～14.50GHz。接收增益：≥37.0dBi@12.50GHz等要求。 |
|  | 11 | 受限空间无人机 | 套 | 1 | 主机系统类型:四轴，直径＜500mm。电机系统：四个高速无刷电机、四个双叶螺旋桨；起飞重量：空载≤2kg；搭载lidar<2.5kg。最大抗风能力：5 m/s (稳定模式)，7 m/s (运动模式) 。最大飞行海拔：可达5000m (标准海拔空气密度)等要求。 |
|  | 12 | 手持激光扫描仪 | 套 | 1 | 定位方式：基于SLAM技术的手持扫描设备，无需GNSS信号；精度：相对精度1~3cm，绝对精度 3~10cm等要求。 |
|  | 13 | 探地雷达 | 套 | 1 | 中心频率：100Mhz，70-680ns时窗范围，有效探测距离可达30米及以上；扫描速度:488扫/秒(实际达到)，可根据实际手动调节扫描速度，步进为1，范围为1~488扫/秒区间的任意值等要求。 |

包2：安阳、鹤壁、新乡监测设备，预算：12970000元

主要技术参数及要求：

| 包号 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包2 | 1 | 静力水准仪 | 套 | 298 | 测量精度：±0.01mm；分辨率：0.001mm；测量量程：200mm等要求。 |
|  | 2 | 水位计 | 套 | 185 | 测量范围:0～100mH2O；温度量程:-20～60℃；液位精度:≤0.25%FS等要求。 |
|  | 3 | 数据采集器 | 套 | 21 | 数据接口：RS232、RS485；通信方式：GPRS/LTE-TDD/LTE-FDD；数据采集：自定义采集频率，数据采样间隔0s～24h等要求。 |
|  | 4 | 静力水准仪支撑平台 | 套 | 298 | 基座：800mm×800mm×800mm；设备立杆：不锈钢材质，直径140mm，高3000mm。 |
|  | 5 | 太阳能供电系统 | 套 | 21 | 单晶硅100W加蓄电池；总功率满足平均每测点不少于40W等要求。 |
|  | 6 | 其他配套材料 | 套 | 21 | 信号线：采用4×1mm国标屏蔽线；插座：防雷、防浪涌、带过载保护等要求。 |
|  | 7 | 标头标底套件 | 套 | 149 | 标头（不锈钢材质）及保护盖板（钢质，外表面防腐漆）： 规格1：基岩标标头Ф65，保护盖Φ177.8×8.05mm(含副标头)。 规格2：分层标标头Ф65，保护盖Ф139.7×7.72mm(含副标头)。 规格3：分层标标头Ф65（含Ф73到Ф65变丝），保护盖保护盖Φ177.8×8.05mm(含副标头)。等要求。 |
|  | 8 | 土壤水势传感器 | 套 | 169 | 量程：-100~-10kPa；响应时间:200ms；精度：±2kPa等要求。 |
|  | 9 | 土壤水分温度数据采集器 | 套 | 2 | CPU：32位处理器FPU，180MHz；A/D转换：≥24位等要求。 |
|  | 10 | 土壤水分温度传感器 | 套 | 58 | 水分量程：≥0-50%（VWC）；精确度：±1%到±3%等要求。 |
|  | 11 | 马氏瓶自动补水仪 | 套 | 27 | 高度：500mm；直径：150mm；液位测量精度：0.25%等要求。 |
|  | 12 | 马氏瓶数据采集系统 | 套 | 5 | 系统参数：供电电压：18～36VDC，电源反接保护；功率消耗：最大2.0W（24V供电）；工作温度：-10℃～60℃；存储温度：-40℃～85℃；相对湿度：5%～95%不结露等要求。 |
|  | 13 | 不锈钢翻斗式水量计 | 套 | 24 | 雨量计承雨口内径：Φ200±0.6mm；量程：0~100mm/天；雨量计分辨力：0.1mm等要求。 |
|  | 14 | 蒸发皿专用液位传感器、常闭电磁阀 | 套 | 1 | 液位传感器：测量范围6~100cm；重复精度0.3%；分辨率0.1%；线性度＜1%；工作电压10~30V DC；输出方式RS485（modbus协议）；工作温度-20~70℃；外壳材料铜镀镍等要求。 |
|  | 15 | 蒸发皿专用数据采集控制系统 | 套 | 1 | 数据采集频率：≥1秒；数据存储间隔：任意设置，数据导出格式：CSV文件等要求。 |

包3：开封、商丘监测设备，预算：14970000元

主要技术参数及要求：

| 包号 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包3 | 1 | 静力水准仪 | 套 | 172 | 测量精度：±0.01mm；分辨率：0.001mm；测量量程：200mm等要求。 |
|  | 2 | 水位计 | 套 | 95 | 测量范围:0～100mH2O；温度量程:-20～60℃；液位精度:≤0.25%FS等要求。 |
|  | 3 | 数据采集器 | 套 | 12 | 数据接口：RS232、RS485；通信方式：GPRS/LTE-TDD/LTE-FDD；数据采集：自定义采集频率，数据采样间隔0s～24h等要求。 |
|  | 4 | 静力水准仪支撑平台 | 套 | 172 | 基座：800mm×800mm×800mm；设备立杆：不锈钢材质，直径140mm，高3000mm。 |
|  | 5 | 太阳能供电系统 | 套 | 12 | 单晶硅100W加蓄电池；总功率满足平均每测点不少于40W等要求。 |
|  | 6 | 其他配套材料 | 套 | 12 | 信号线：采用4×1mm国标屏蔽线；插座：防雷、防浪涌、带过载保护等要求。 |
|  | 7 | 标头标底套件 | 套 | 86 | 标头（不锈钢材质）及保护盖板（钢质，外表面防腐漆）： 规格1：基岩标标头Ф65，保护盖Φ177.8×8.05mm(含副标头)。 规格2：分层标标头Ф65，保护盖Ф139.7×7.72mm(含副标头)。 规格3：分层标标头Ф65（含Ф73到Ф65变丝），保护盖保护盖Φ177.8×8.05mm(含副标头)。等要求。 |
|  | 8 | 吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪 | 套 | 2 | 保留时间重复性< 0.008%或<0.0008 分钟，峰面积重现性< 0.5% RSD，柱温箱温度：室温上5˚C-450˚C，20梯度/21平台程序升温、升温速率：最大升温速度120˚C/min，以0.01˚C /min增加、降温速率：从450˚C降至50˚C<3.5min、分流不分流进样口、分流比：12500：1；液体进样量范围：介于0.1-50μL之间；样品瓶位数：不少于48位等要求。 |
|  | 9 | 液相色谱仪 | 套 | 1 | 四元梯度输液泵、溶剂脱气：4通道、压力范围：最高不低于10,000psi（700Bar）、压力波动：<1%或0.2Mpa、流速范围：0.001~ 10.000mL/min，步进0.001 mL/min；流速精密度：< 0.05%RSD。流速准确度：±0.1%、梯度组成比例精密度：<0.15%等要求。 |
|  | 10 | 气相色谱仪 | 套 | 1 | 色谱性能：要求能同时安装不少于两个进样口和四个检测器；保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min ；峰面积重现性<0.5%RSD；可安装8个EPC，19个气路；柱箱操作温度：室温以上4˚C-450˚C、温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定温度稳定性: ＜0.01˚C/1˚C环境变化。降温速率：从450˚C降至50˚C<250秒升温速率：升温速度0.1-120˚C/min等要求。 |
|  | 11 | 全自动平行浓缩仪 | 套 | 2 | 通道数：不少于10通道，浓缩杯容量: 200mL和50mL、40ml浓缩杯（定容1mL、0.5mL），两种规格可同时使用。锥形底部设计，完全转移样品；氮气发生器：最大流量不低于30L/min，纯度不低于90%，压力0.1~0.5Mpa可调，压力波动差小于0.01bar。采用变压吸附技术，吸附器采用相位差吸附技术，内置铝制空气、氮气大容量缓冲罐及储罐确保输出压力稳定，延长空压机使用寿命等要求。 |
|  | 12 | 气相色谱质谱联用仪 | 套 | 2 | 气相色谱性能：触摸屏用户界面：采用包含玻璃界面/覆盖层的电容式触摸屏技术，分辨率不少于800 × 480像素的7英寸屏幕，无需手写笔来执行触摸屏功能，且任何时候都不需要校准；气相色谱性能监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估 GC空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度等要求。 |
|  | 13 | 超高效液相色谱-串联质谱联用仪 | 套 | 1 | 高压混合二元梯度泵。串联双柱塞往复泵设计，每个泵头有独立马达驱动；可自主溶剂压缩因子设置；流量范围：0.001mL/min–4.0mL/min，递增率0.001mL/min；压力范围：0–18,500 psi或更高；耐受pH范围：1-12等要求。 |
|  | 14 | 加速溶剂萃取仪 | 套 | 1 | 萃取方式：顺序萃取，避免交叉污染全自动密封反应器，萃取池垂直定位，液体流向从顶部至底部。温度控制范围：0-200℃;带温度过高自动切断；流路：耐酸碱，能够使用 0.1mol/L 的酸碱；能自动完成清洗工作等要求。 |
|  | 15 | 微波消解仪 | 套 | 1 | 双磁控管非脉冲变频控制系统，微波最大输出功率≥2000W，炉腔为316L材质不锈钢谐振腔，体积≥62L；视频影像监控系统：炉腔内置摄像头，主机配备7寸彩色触摸屏及7寸彩色视频监控屏。灯光识别系统：具有≥4种颜色变化功能，可视窗观察灯光变化，掌握机器运行状态等要求。 |

包4：郑州、许昌监测设备，预算：11310000元

主要技术参数及要求：

| 包号 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包4 | 1 | 静力水准仪 | 套 | 142 | 测量精度：±0.01mm；分辨率：0.001mm；测量量程：200mm等要求。 |
|  | 2 | 水位计 | 套 | 79 | 测量范围:0～100mH2O；温度量程:-20～60℃；液位精度:≤0.25%FS等要求。 |
|  | 3 | 数据采集器 | 套 | 11 | 数据接口：RS232、RS485；通信方式：GPRS/LTE-TDD/LTE-FDD；数据采集：自定义采集频率，数据采样间隔0s～24h等要求。 |
|  | 4 | 静力水准仪支撑平台 | 套 | 142 | 基座：800mm×800mm×800mm；设备立杆：不锈钢材质，直径140mm，高3000mm。 |
|  | 5 | 太阳能供电系统 | 套 | 11 | 单晶硅100W加蓄电池；总功率满足平均每测点不少于40W等要求。 |
|  | 6 | 其他配套材料 | 套 | 11 | 信号线：采用4×1mm国标屏蔽线；插座：防雷、防浪涌、带过载保护等要求。 |
|  | 7 | 标头标底套件 | 套 | 71 | 标头（不锈钢材质）及保护盖板（钢质，外表面防腐漆）： 规格1：基岩标标头Ф65，保护盖Φ177.8×8.05mm(含副标头)。 规格2：分层标标头Ф65，保护盖Ф139.7×7.72mm(含副标头)。 规格3：分层标标头Ф65（含Ф73到Ф65变丝），保护盖保护盖Φ177.8×8.05mm(含副标头)。等要求。 |
|  | 8 | 全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪 | 套 | 1 | 测定方式：紫外和可见区由同一狭缝，同一检测器同时测定，一次分析测定全谱覆盖，一个样品选择任意多的元素波长，测试时间不变；波长校正:采用氩的发射谱线自动进行周期性的波长校准。吹扫型光室：对<190nm以下波长测定，可选择氩气或者氮气进行光路吹扫。吹扫流量：标准的光室吹扫气体流量为≤0.7L/Min，测定低紫外波长谱线时，电脑控制，增加≤3L/min 的气体流量，所有光室吹扫气体流量均由质量流量计（MFC）控制等要求。 |
|  | 9 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 套 | 1 | 蠕动泵系统：四通道蠕动泵，采用惰性材质制造，转速不低于45rpm。雾化室：带半导体制冷功能，制冷能力低于-10℃。中心管：可拆卸式中心管设计；离子源：采用不高于27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器；具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，延长锥寿命，具备正交离子偏转聚焦系统，消除部分中性粒子干扰等要求。 |
|  | 10 | 碳硫分析仪 | 套 | 1 | 分析范围：碳0.5ppm～4%；硫 0.5ppm～100% ；改变称样量可以扩展分析范围；分析精度：碳： 1.0ppm或RSD≤0.5%,硫：1ppm或RSD≤1.0%；灵敏度：C和S：0.01ppm等要求。 |
|  | 11 | 全自动石墨消解仪 | 套 | 1 | 具有提前预加热功能，控温范围：室温～230℃,样品位数：≥30位×50mL；消解孔深度在4cm到6cm之间，在保证加热效果的同时有效实现试剂冷凝回流，既减少试剂消耗又降低试剂背景值等要求。 |
|  | 12 | 低本底α、β测定仪 | 套 | 1 | 具有分步送样技术，可同时也可单独分别测量样品，分别给出6个样品中的总α、总β的活度浓度，提高测量的灵活性和仪器使用效率等要求。 |
|  | 13 | 碘安培检测器（离子色谱） | 套 | 1 | 具备自我监控功能，支持 MagIC Net 4.1 及以上版本操控；电位范围：-5.0—+5.0 V ，步进0.001V等要求。 |
|  | 14 | 离子色谱仪 | 套 | 2 | 高压泵：采用化学惰性的peek无阻尼泵头，PEEK管路，最大操作压力：35MPa。流速范围：不更换泵头情况下，流速可达到0.001-20mL/min；电导检测器检测范围：0—15000μS/cm；测量池容量≤ 0.4 µL、温度补偿0-5%/K，可任意调节。基线噪音﹤0.2ns/cm、温度稳定性：≤0.001℃等要求。 |
|  | 15 | 流动注射仪（氨氮、六价铬、总磷、总氮、磷酸盐五模块） | 套 | 5 | 总磷技术指标： 线性范围：0.01-10mg/L （以P计） 检出限：≤ 0.003mg/L （以P计） 样品分析频率：30样/小时 精密度：≤1 总氮技术指标： 线性范围：0.025 -10.0mg/L 检出限：≤ 0.015 mg/L 样品分析频率：40样/小时 精密度：≤1% 等要求 |
|  | 16 | 原子荧光光度计 | 套 | 2 | 双通道设计，仪器的原子化器和元素灯成特定45度倾角倾斜式光路，具有低背景高信号的优点，大大改进仪器的稳定性和检出限，并具有通道增强功能等要求。 |
|  | 17 | 低本底α、β测定前处理设备 | 套 | 1 | 同时处理样品通道数：6个，单路单控，7寸液晶触控操作程序。具有开机自检功能，蠕动泵工作状态可视化，方便观察运行状态和故障排除及维护等要求。 |
|  | 18 | 水质化学耗氧量分析智能工作站 | 套 | 1 | 要求至少具有48个样品位和28个消解位，3个废液位、1个搅拌位和1个滴定位，整机一体机，不接受分体机拼装，仪器可自动完成整个实验包括消解、加试剂、滴定等，无需人工参与，其中检测样品的消解、试剂添加、冷却及滴定在同一样品杯中进行，确保样品数据的零干扰及准确性等要求。 |

合同履行期限：合同签订后3个月内完成安装、调试、入网及培训等相关工作。